Использование пространственных данных для решения задач государственного управления при использовании водных объектов на территории Санкт-Петербурга.

А.С. Григорьев, Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, Санкт-Петербург

Строительство Санкт-Петербурга на берегу Финского залива в дельте полноводной реки Нева и прилегающей к ней Приневской низменности определило судьбу города, как одного из наиболее обводненных городов мира. По обилию вод Санкт-Петербург занимает первое место среди городов России и одно из первых мест в мире.

История изменения водного фонда Санкт-Петербурга неразрывно связана с историей возникновения и развития города, поскольку Нева, Финский залив и другие водные объекты – это наиболее важные градоформирующие элементы ландшафта Санкт-Петербурга. Главная водная артерия Санкт-Петербурга – река Нева несет в Финский залив в среднем за год 78.9 куб. км воды, водность других водотоков города по сравнению с Невой незначительна.

В 1705 г. примерно 20% площади современного города занимали болота, в том числе на месте Гостиного двора, Михайловского сада, Технологического института. До основания города на его территории было значительно больше рек, которые были полноводны и судоходны. Осушение болот, вырубка лесов, строительство городской канализации привели к нарушению естественного питания рек и ручьев, озер и прудов. Реки мелели, превращались в речки, речки в ручьи, а ручьи, заключенные в трубы, и вовсе перестали существовать. Одновременно с постройкой каналов, расчисткой и углублением рек велось сооружение набережных, спрямлялись русла водотоков, забивка свай и подсыпка берегов землей приводила к сокращению ширины рек и каналов. В других местах, напротив, земля вынималась, и ширина водотока увеличивалась.

Последняя, официальная инвентаризация водного фонда  города была  выполнена в конце 50-х начале 60-х годов ХХ века в рамках составления второго «Водного кадастра СССР» и обобщена в многотомном издании «Гидрологическая изученность СССР». Инвентаризация проведена на основе крупномасштабных карт того времени и содержит в основном сведения о водоемах площадью более 1 кв. км  и  водотоках длиной более 10 км.

Накопленные за последние годы разрозненные и, часто, несопоставимые сведения о водоемах и водотоках Санкт-Петербурга не позволяли получить объективную картину современного состояния водного фонда города и принимать обоснованные решения по его сохранению и рациональному использованию.

В 2002-2006 гг. по заказу Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга были проведены работы по инвентаризации водных объектов города с оценкой их экологического состояния. Результаты инвентаризации обобщены в электронном каталоге водных объектов Санкт-Петербурга, в который вошли сведения о пространственных границах водных объектов, а также об их экологическом состоянии на момент проведения инвентаризации.

С введением в действие с 1 января 2007 года Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ было определено понятие государственного водного реестра как систематизированного свода документированных сведений о водных объектах, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, собственности  физических лиц, юридических  лиц, об их использовании, о речных бассейнах, о бассейновых округах. На территории Санкт-Петербурга ведение водного реестра осуществляется Невско-Ладожским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов.

На основе электронного каталога водных объектов Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга подготовлены Перечни водотоков и водоемов для включения в водный реестр, являющиеся отдельным сервисом информационно-аналитической системы «Экологический паспорт территории Санкт-Петербурга». В настоящее время в Санкт-Петербурге разработана и успешно эксплуатируется система получения, обновления и предоставления информации о водных объектах заинтересованным органам исполнительной власти Санкт-Петербурга и Российской Федерации.

Электронный каталог водных объектов Санкт-Петербурга

Электронный каталог водных объектов Санкт-Петербурга (рис. 1) создан как обобщение результатов инвентаризации водных объектов Санкт-Петербурга. В состав данных электронного каталога водных объектов вошли сведения как о существующих, так и об утраченных водных объектах. Электронный каталог создан на базе ArcView 3.2 и включает в себя следующие информационные ресурсы:

- Пространственные границы водоемов.

- Гидрографическая сеть водотоков.

- Пространственные границы водотоков.

- Данные анализов гидрохимических, гидробиологических и бактериологических  проб воды и донных отложений за период 2002-2006 гг.

- Расходы воды водотоков.

- Фотографии водных объектов.

- Текстовые описания водных объектов.

- Сечения створов водотоков

- Характеристики водосборов водных объектов

Базы данных содержат следующую информацию:

- 3335 фотографий водных объектов

- 266 частных водосборов с  характеристиками

- 114 точек измерений расходов воды. Для 49 водотоков рассчитаны обеспеченные расходы

- 821 текстовых описаний водных объектов

- 189 профилей (разрезов) водных объектов

- 196 точек отбора проб на гидрохимический анализ воды

- 149 точек отбора проб на гидробактериологический анализ воды

- 137 точек отбора проб на гидробиологический анализ воды

- 75 точки отбора проб на гидрохимический анализ донных отложений

- 78 точки отбора проб на бактериологический анализ донных отложений

- База данных, включающая 9868 записи морфометрических, гидрологических,  гидрохимических, гидробиологических  характеристик водных объектов и донных отложений

Рис. 1. Электронный каталог водных объектов.

Инвентаризация водных объектов Санкт-Петербурга выполнялась специализированной организацией, имеющей лицензию на работы области гидрометеорологии и смежных с ней областях. В электронном каталоге водных объектов Санкт-Петербурга содержится уникальная информация как о существующих, так и об утраченных водных объектах. В настоящее время данные каталога используются как первичный, архивный материал при проведении различных исследований или анализа территорий. Как следствие данные каталога не обновляются.

Перечни водотоков и водоемов для включения в водный реестр.

В 2007 году после введения в действие Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ на базе электронного каталога водных объектов Санкт-Петербурга Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности разработаны Перечни водотоков и водоемов Санкт-Петербурга для включения в водный реестр (далее – Перечни), в которые вошли только водотоки и водоемы, соответствующие определению водный объект в соответствии с Водным кодексом РФ. Перечни представляют собой набор пространственных и табличных данных. Пространственные данные включают в себя 6 информационных слоев:

- Водотоки (линейный слой)

- Полигональные участки водотоков (полигональный слой)

- Водоемы

- Водоохранные зоны

- Прибрежные защитные полосы

- Береговые полосы

Основой пространственных данных являются информационные слои водотоки и водоемы. Линейный слой водотоков представляет собой топологически корректное дерево. Направления линейных объектов соответствуют направлениям течений от истока к устью водотока. Каждый водный объект имеет уникальный идентификатор. Другие информационные слои связаны со слоями водотоки и водоемы по этому идентификатору.

Табличные данные содержат следующую информацию:

Водотоки:

- Длина

- Наличие коллектора

- Тип

- Название

- Местоположение истока

- Районы, по которым протекает водоток

- Водный объект, в который впадает

- Водный объект, из которого вытекает

- Притоки (расстояние места впадения от устья в метрах, берег, вид притока, название, идентификатор притока)

- Высший уровень половодья

- Расход воды (при обследовании)

- Характер течения

- Вода: цвет, запах (описания)

- Температура при обследовании

- Характер русла

- Прилегающая местность

- Хозяйственное использование

- Вода: расход, температура, скорость течения, прозрачность (измерения в створах)

Водоемы:

- Идентификатор

- Название

- Тип

- Местоположение

- Район

- Площадь зеркала, кв.м.

- Гидрографическая единица, ВХУ

- Кадастровый номер земельного участка

- Полевой номер (при обследовании)

- Назначение (данные обследования)

- Норм. подпорный уровень

- Объем, куб.м.

- Длина, м

- Ширина, м

- Характер берега

- Характер донных отложений

- Температура при обследовании

- "Глубины, м средняя/максимальная"

- Данные о глубинах

- Промеры глубин

- Цвет, запах воды при обследовании

- Физические и химические показатели воды (измерения)

- Данные об изменениях уровней, пересыхании

- Мощность льда, дата замера

- Характер водной и прибрежной растительности

- Хозяйственное использование, отмеченное при обследовании

Исходные пространственные и табличные данные интегрированы в информационно-аналитическую систему «Экологический паспорт территории Санкт-Петербурга» в виде информационного сервиса (рис. 2).

Информационный сервис доступен пользователям локальной сети Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Рис. 2. Информационный сервис Перечни водотоков и водоемов для включения в водный реестр в составе информационно-аналитической системы «Экологической паспорт территории Санкт-Петербурга»

Система обновления и предоставления информации органам государственной власти.

В настоящее время Санкт-Петербург является активно развивающимся городом, что приводит к изменению водного фонда города. Таким образом, необходимо постоянно обновлять сведения о водных объектах и предоставлять актуальные данные органам государственной власти. В настоящее время в Санкт-Петербурге эта задача решена благодаря заключению ряда соглашений об информационном обмене и активному сотрудничеству органов государственной власти Санкт-Петербурга. Схема взаимодействия представлена на рис. 3.

Исходными данными послужили результаты инвентаризации водных объектов. Основным источником обновления данных о форме водных объектов является Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга, выполняющий работы по кадастровой съемке земельных участков. Обновленные данные поступают в дежурный план земельного кадастра и в информационные сервисы Экологического паспорта территории Санкт-Петербурга. Также обеспечено предоставление обновленных данных в Комитет по градостроительству и архитектуре (в виде информационных слоев) и Невско-Ладожское бассейновое водное управление (в виде удаленного web-сервиса, рис. 4). В конечном итоге заинтересованные граждане и организации получают достоверную и актуальную информацию о составе и форме водных объектов. В настоящее время период обновления данных о водных объектах составляет 1 месяц.

Рис. 3. Схема предоставления информации о водных объектах Санкт-Петербурга органам государственной власти и организациям (КЗРиЗ – Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга, КПООС – Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, КГА – Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, НЛБВУ – Невско-Ладожское бассейновое водное управление)

Рис. 4. Web-сервис «Водоемы и водотоки Санкт-Петербурга»

Данные Web-сервиса «Водоемы и водотоки Санкт-Петербурга» полностью синхронизированы с данными информационно-аналитической системы «Экологический паспорт территории Санкт-Петербурга» и дежурного кадастрового плана, и позволяет получить доступ к данным о водотоках и водоемах Санкт-Петербурга не только пользователям локальной сети Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, но и другим органам государственной власти через интернет с использованием механизма аутентификации пользователей.

В настоящее время в Санкт-Петербурге проведена инвентаризация всех водных объектов на территории города. Сведения о водных объектах обобщены в виде электронного каталога водных объектов Санкт-Петербурга. Разработаны предложения по включению водных объектов в государственный водный реестр. Использование ГИС-технологий позволяет функционировать системе обновления информации и предоставления сведений о водных объектах в различных форматах с периодом обновления 1 месяц, что позволило синхронизировать  и постоянно актуализировать динамично изменяющиеся сведения о водном фонде Санкт-Петербурга во всех заинтересованных органах государственной власти.