Лот № 5

1. Предмет государственного контракта:

Выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям с оформлением технических паспортов подъездных железнодорожных путей необщего пользования Министерства обороны Российской Федерации

2. Место выполнения работ:

| № п/п | Адрес | Объем работ (км) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 670042, р. Бурятия, г. Улан-Уде, ул. Конечная, 5, войсковая часть 51587. | 1,0978 |
| 2 | 676450, Амурская обл., г. Свободный, войсковая часть 03415. | 1,500 |
| 3 | 694350, Сахалинская обл., пгт. Смирных, войсковая часть 30788. | 0,163 |
| 4 | 676810, Амурская обл., Белогорский р-н, с. Возжаевка, войсковая часть 40859 | 0,266 |
| 5 | 673009, Читинская обл., ст. Петровский Завод, войсковая часть 34411. | 17,601 |
| 6 | 164015, Архангельская обл., г. Мирный, войсковая часть 13991. | 294,900 |

Получатель работ: 105066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 25, войсковая часть 25967.

3 Объемы работ:

Длина подъездных железнодорожных путей, на который оформляются технические паспорта – 315,528 км.

4. Перечень работ по выполнению инженерно-геодезических изысканий с оформлением технического паспорта:

- 4.1. Полевые работы:

- создание планово-высотной съемочной сети;

- разбивка пикетажа;

- съемка в М 1 : 500 территории, занимаемой подъездными железнодорожными путями, включая выходы подземных коммуникаций;

- съемка плана и профиля подъездных железнодорожных путей с определением радиусов и элементов кривых;

- двойное нивелирование по головке рельсов;

- определение вертикальных габаритов искусственных сооружений, линий электропередач, линий связи;

- измерение габаритов приближений сооружений и строений;

- определение типов и марок стрелочных переводов, типов рельс и противоугонов, определение количества стыков, видов рельсовых скреплений, включая сварные стыки, определение количества и типа шпал;

- определение деформаций земляного полотна, толщины и рода балласта, загрязнения балластного слоя;

- 4.2. Камеральные работы:

- обработка материалов полевых работ;

- вычисление и составление каталога координат и высот;

- составление плана и продольных профилей подъездных железнодорожных путей;

- составление технического паспорта;

- согласование технического паспорта;

- изготовление копий в 7 экземплярах.

5. Сроки работ:

с даты заключения государственного контракта до 30 сентября 2013 г.

6. Требования к оформлению технического паспорта подъездного железнодорожного пути:

По итогам выполнения работ Исполнитель передает Заказчику 7 экземпляров технического паспорта подъездного железнодорожного пути, согласованного с ОАО «РЖД».

7. Требования к качеству работ:

выполненные работы по инженерно-геодезическим изысканиям с оформлением технического паспорта подъездного железнодорожного пути должны соответствовать следующим нормативно-техническим документам:

- ГОСТ Р 21.1702-96 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации железнодорожных путей;

- ЦПТ-54/26 «Методические указания по составлению продольных профилей станционных путей и перегонов» (приложение № 2 к настоящим Требованиям);

- ВСН 208-89 «Инженерно-геодезические изыскания железных и автомобильных дорог».

Геодезические приборы для проведения инженерно-геодезических изысканий должны соответствовать требованиям ГОСТ 10528-90 «Нивелиры. Общие технические условия» и ГОСТ 10529-96 «Теодолиты. Общие технические условия».

8. Требования к предоставлению гарантий качества:

гарантийный срок достоверности сведений, указанных в техническом паспорте подъездного железнодорожного пути, его плана и продольного профиля составляет 12 месяцев. Объем гарантий качества должен распространяться на все проведенные работы.