УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Минэкономразвития России

от «__» ___________ 2015 г. № ___

ТРЕБОВАНИЯ

к картам и планам, являющимся картографической основой Единого государственного реестра недвижимости, а также к периодичности 
их обновления

1. Карты и планы, являющиеся картографической основой Единого государственного реестра недвижимости (далее – картографическая основа), 
создаются на территорию кадастрового округа, кадастрового района 
или кадастрового квартала.

2. Картографической основой являются:

1) фотопланы (ортофотопланы) и (или) цифровые топографические планы масштаба 1:2 000 – для территории населенных пунктов.

При отсутствии фотопланов (ортофотопланов) и (или) цифровых топографических планов масштаба 1:2 000 допускается использовать фотопланы (ортофотопланы) и (или) цифровые топографические планы масштабов 1:5 000 и 1:10 000;

2) фотопланы (ортофотопланы) и (или) цифровые топографические карты масштаба 1:10 000 и масштаба 1:25 000 – для следующих территорий 
за границами населенных пунктов (за исключением районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним районов):

экономически освоенных территорий;

территорий повышенного риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

приграничных территорий.

При отсутствии фотопланов (ортофотопланов) и (или) цифровых топографических карт масштабов 1:10 000 и 1:25 000 допускается использовать цифровые топографические карты масштаба 1:50 000;

3) цифровые топографические карты масштаба 1:50 000, 1:100 000 – 
для территорий за границами населенных пунктов, не указанных в подпункте 2  настоящего пункта, в том числе районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним районов.

3. Карты и планы, являющиеся картографической основой, должны:

а) содержать только разрешенную к открытому опубликованию информацию;

б) быть созданы в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

в) содержать сведения о следующих объектах:

– гидрография и гидротехнические сооружения;

– населенные пункты;

– промышленные, сельскохозяйственные и социально-культурные объекты;

– дорожная сеть и дорожные сооружения;

– растительный покров и грунты (древесная, кустарниковая, травянистая растительность, пашня, болота, прочие земли (пески, каменистые россыпи, нарушенные земли и тому подобное));

– Государственная граница Российской Федерации;

– наименования географических объектов.

Топографические карты, являющиеся картографической основой, создаются в проекции Гаусса-Крюгера.

4. Периодичность обновления карт и планов, являющихся картографической основой, составляет:

а) для населенных пунктов с численностью свыше 50 000 человек – 5 лет 
и более, но не реже чем 1 раз в 10 лет;

б) для иных территорий – 7 лет и более, но не реже чем 1 раз в 10 лет.

___________