Федеральное  агентство  по  техническому 
 регулированию  и  метрологии

|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р ( проект ) |
| --- | --- | --- |

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ИНФОРМАЦИОННЫЕ  СИСТЕМЫ

ТЕРМИНЫ  И  ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его

принятия

Москва

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН рабочей группой, состоящей из представителей Государственного научно-внедренческого центра геоинформационных систем и технологий (Госгисцентр) и Института географии Российской Академии Наук (ИГ РАН)

ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 394 «Географическая информация/геоматика»

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ  Постановлением Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от __ _______ 2005 г. N ________

## 3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

3.1 Общие понятия

3.2 Средства обеспечения ГИС

3.3 Типы и свойства пространственных объектов

3.4 Основные типы примитивов

3.5 Основные типы моделей пространственных данных

3.6 Функциональные возможности ГИС 3.7 Сетевые ГИС 3.8 Основные элементы качества пространственных данных

Алфавитный указатель терминов

Приложение А Термины и определения общетехнических понятий, необходимые для понимания текста стандарта

Введение

Установленные в стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области геоинформатики.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в круглых скобках после стандартизованного термина и обозначены пометой «Ндп».

Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина.

В стандарте приведен алфавитный указатель терминов на русском языке.

При применении настоящего стандарта приведенные в нем определения можно при необходимости изменять, вводя в них произвольные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов и/или указывая объекты, относящиеся к определенному понятию. Эти изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.

Термины и определения общетехнических понятий, необходимые для понимания текста стандарта, приведены в приложении А.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, представленные аббревиатурой, а также приведенные в алфавитном указателе, — светлым и синонимы — курсивом.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ИНФОРМАЦИОННЫЕ  СИСТЕМЫ

Термины и определения

Geographical information systems.

Terms and difinitions

###### Дата введения  2005-ХХ-ХХ

1  Область применения

- Настоящий стандарт устанавливает основные термины и определения понятий в области геоинформатики.

- Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуется использовать во всех видах документации и литературы по геоинформатике, входящих в сферу работ по стандартизации и (или) использующих результаты этих работ.

- Настоящий стандарт следует применять совместно с ГОСТ 28441, ГОСТ 21667, ГОСТ 15971.

- Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

| ГОСТ 7.0-99 | Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения |
| --- | --- |
| ГОСТ 15467-79 | Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения |
| ГОСТ 15971-90 | Системы обработки информации. Термины и определения |
| ГОСТ 21667-76 | Картография. Термины и определения |
| ГОСТ 28441-99 | Картография цифровая. Термины и определения |

______________________________________________________________

Проект, первая редакция

- Термины и определения

  - Общие понятия

1 географическая информационная система, геоинформационная система, ГИС: Информационная система, оперирующая пространственными данными

Очень «узкое» определение ГИС. В нашем представлении ГИС это совокупность информационных, программных, аппаратных, интеллектуальных ресурсов, организованных для работы с пространственными данными.

Примечания

1 По пространственному охвату различают глобальные (планетарные), субконтинентальные, национальные, межнациональные, региональные, субрегиональные и локальные (местные) ГИС. В Российской Федерации принято различать федеральные ГИС (ФГИС), региональные (РГИС), муниципальные (МГИС) и локальные (ЛГИС).

2 В наименованиях ГИС может быть отражена их проблемная специализация (решаемые задачи), включая инвентаризацию, анализ, оценку, мониторинг, прогноз, управление и планирование, поддержку принятия решений; для этого рекомендуется использовать конструкцию «ГИС для…».

Пример – ГИС для оценки состояния лесных ресурсов.

3 Предметная область может быть включена в наименование ГИС в виде:

- прилагательного, производного от ее наименования;

Пример - земельная ГИС.

- путем ее указания в родительном падеже;

Пример - ГИС коммунального хозяйства.

- в виде имени собственного в именительном падеже, заключенного в кавычки;

Пример -  ГИС «Особо охраняемые природные территории».

У ГИС множество оснований классификации. Почему выбран только пространственный охват?  - примечание убрать, либо сделать нормальный пункт по классификации ГИС.  Данная классификация относится только к информационным ресурсам и в этом аспекте классификация применима к базам данных и банкам данных ГИС.

2 пространственный объект (Ндп. геообъект, геоинформационный объект, географический объект): Цифровая модель материального или абстрактного объекта реального или виртуального мира с указанием идентификатора, кода характера локализации, позиционирования объекта и его атрибутивных данных.

Примечания

1 Объектом может быть неподвижный или движущийся простой или сложный объект, явление, событие, процесс и ситуация.

2 Моделируемый объект может относиться к территории, акватории, недрам и воздушному пространству Земли, околоземному космическому пространству, другим космическим телам и небесной сфере.

3 В более широком смысле под пространственным объектом понимается как сам объект, так и адекватная ему цифровая модель

Некорректная формулировка.

Почему пространственный объект сводится лишь к цифровой модели? А на бумажной карте отображены не пространственные объекты? Вероятно, имеется в виду векторный пространственный объект.

На наш взгляд,  пространственный объект – объект материального или абстрактного мира, который может быть описан (смоделирован) с помощью системы координат, а характер локализации лишь фиксирует различные виды представления  данного объекта в модели (цифровой или бумажной). Векторная модель представления пространственного объекта – три графических примитива: точка, линия, полигон. Растровая форма – ячейка растра. Бумажная карта –  графический условный знак. Иная форма – набор Х, У координат  в виде текста, таблицы и т.д. Пространственный объект является элементом пространственной модели. Пространственная модель может быть представлена в виде ЦММ, бумажной карты, снимка и т.д.

Есть смысл ввести понятия  «элемент содержания» и «элемент оформления» ЦММ. К элементам содержания ЦММ относятся

- пространственные данные

- атрибутивные данные

- метаданные

К элементам оформления относятся

- условные знаки (наборы стилей)

- наборы шрифтов

- градусные, километровые сетки.

3 пространственные данные (Ндп. геоинформационные данные, геопространственные данные, географические данные, геоданные): Данные о пространственных объектах и их наборах.

Совокупность данных о пространственных объектах, включающих сведения об их местоположении и свойствах, пространственных и непространственных атрибутах. Полное описание пространственных данных складывается из взаимосвязанных описаний топологии, геометрии и атрибутики объектов. Пространственные данные составляют основу информационного обеспечения ГИС.

Наверное, есть смысл ввести термин инфраструктура пространственных данных, которая включает такие понятия как банк пространственных данных, база пространственных данных. И в этом контексте можно говорить о глобальных, региональных, локальных ГИС.

4 геоинформационная технология, ГИС-технология: Совокупность приемов, способов и методов применения средств вычислительной техники, позволяющая реализовать функциональные возможности ГИС.

5 геоинформатика: Область, объединяющая науку о принципах и методах цифрового моделирования объектов реальности в форме пространственных данных, технологию создания и использования геоинформационных систем, производство геоинформационной продукции и оказание геоинформационных услуг.

6 геоматика: Область, объединяющая методы и средства интеграции информационных технологий сбора и обработки пространственных данных, включая геоинформационные технологии.

Пп. 3,4,5 и 6 – дать после п1.

3.2 Средства обеспечения ГИС

7 программное обеспечение географической информационной системы: Совокупность программ, в которых реализованы функциональные возможности ГИС, и сопровождающей программной документации.

Примечание - В зависимости от полноты реализации функциональных возможностей ГИС и назначения программного обеспечения разрабатываются и используются универсальные (полнофункциональные) ГИС, картографические визуализаторы, векторизаторы картографических изображений, векторные графические редакторы, информационно-справочные системы, расчетно-аналитические системы (средства пространственного анализа и моделирования), средства обработки данных дистанционного зондирования (обработки цифровых изображений), ГИС для публикации карт в Интернет, иные типы программного обеспечения, в том числе специализированного, для выполнения отдельных функций и групп функций ГИС, ориентированные на конкретные предметные области и проблемную среду.

8 техническое обеспечение географической информационной системы (НДП. аппаратное обеспечение географической информационной системы): Комплекс технических средств, используемых для реализации функциональных возможностей ГИС, включая средства ввода, обработки, хранения и передачи данных.

Примечание - Техническое и программное обеспечение ГИС объединяются понятием программно-технического (аппаратно-программного) обеспечения ГИС.

9 информационное обеспечение географической информационной системы: Совокупность информационных ресурсов (баз пространственных данных и иных структурированных наборов данных),  информационных услуг, классификаторов, правил цифрового описания, форматов данных и соответствующей документации, предоставляемых пользователю и (или) разработчику ГИС для решения задач ее создания, эксплуатации и использования.

Ни слова о ЦММ ни в пункте, ни в примечании!

Примечание - К основным источникам пространственных данных в ГИС относят цифровые топографические и тематические карты, данные дистанционного зондирования Земли из космоса, данные систем спутникового позиционирования GPS и ГЛОНАСС; для крупномасштабных приложений используются геодезические данные, получаемые цифровой (электронной) аппаратурой и приборами для геодезических измерений, данные воздушного и наземного лазерного сканирования; дополнительно используются данные земельного, градостроительного, водного и лесного кадастров, кадастра недвижимости, кадастра полезных ископаемых и иных государственных кадастров, данные органов государственной статистики, иные пространственные и непространственные данные.

10 правовое обеспечение географической информационной системы: Совокупность правовых норм, регламентирующих правовые отношения при создании и функционировании ГИС.

11 организационное обеспечение географической информационной системы: Совокупность стратегий, регламентированных мер, научно-технической документации, стандартов, организационно-правовых форм, материальных и финансовых ресурсов и квалифицированных кадров, поддерживающих функционирование ГИС на всех стадиях ее жизненного цикла.

3.3 Типы и свойства пространственных объектов

12 простой (пространственный) объект: Индивидуальный и принимаемый за неделимый пространственный объект.

13 сложный (пространственный) объект (НДП. составной объект): Два или более простых пространственных объектов, рассматриваемые как единое целое.

Непонятно. Например, четыре опоры моста можно ли рассматривать как сложный объект мост? Наверное, правильнее говорить о пространственном объекте и элементе (части) пространственного объекта. Как представление о простом и сложном пространственном объектах реализуется в ЦММ?

14 идентификатор (пространственного объекта): Код пространственного объекта, присваиваемый ему в соответствии с используемой системой классификации объектов предметной области или уникальный номер, назначаемый информационной системой.

Обозначены два понятия идентификатора как классификационного кода и как уникального номера. Где пояснения и термины для каждого?

Расхождение со стандартом «Требования к совместимости данных». Там идентификатор определяется как уникальный номер.

Если ввести термин «идентификация» как установление тождества, то отпадет необходимость в сомнительном термине «атрибутирование».

15 позиционирование (пространственного объекта): Указание положения объекта в системах координат  двухмерного или трехмерного пространства и системах координат времени в явной форме или путем геокодирования.

Термин неуместен применительно к пространственному объекту, он уже по определению позиционирован в определенной системе координат пространственной модели. Другое дело, если речь идет о позиционировании объекта местности. Позиционировать его можно разными способами, в том числе, определив его координаты

- по карте или ЦММ

- с помощью приемников GPS или геодезической съемки

- методом геокодирования

Синоним термина позиционирование – геопривязка, пространственная привязка- определение местоположения (координат) объекта в определенной системе координат.

16 геокодирование (пространственного объекта): Косвенное (неявное) описание местоположения пространственного объекта путем его соотнесения с позиционированным объектом.

Примечание - Местоположение геокодированного объекта обычно описывается через географическое название, почтовый адрес, почтовый код и другие идентификационные и адресные характеристики какого-либо позиционированного объекта.

Способ пространственной привязки (позиционирования) объекта (местности) по адресному коду (геокоду). Процесс связывания адресных данных или других географически соотнесенных данных (событий) с их физическим положением в цифровой модели местности.

17 геометрические свойства (пространственного объекта) (НДП. геометрия (пространственного объекта): Позиционная часть описания пространственного объекта.  Включает описания координат, формы, размеров.

Примечание - Геометрия пространственного объекта называется также его метрикой.

Так допустимо или недопустимо?

18 топологические отношения (пространственных объектов) (НДП. топология(пространственных объектов): Свойства пространственных объектов, не нарушающиеся при взаимно-однозначных и взаимно-непрерывных преобразованиях.

Определение сложное, слишком абстрактное, относится к области математики. Есть в словарях более удачные применительно к ГИС, ссылающиеся на пространственные отношения объектов: связность, соседство и пр.

Например, как вариант:

Топология — в ГИС: та часть описания пространственных данных, которая содержит информацию о взаимном положении графических примитивов в векторно-топологическом представлении описания данных, в отличие от геометрической (метрической) информации, служащей для описания положения графических примитивов в координатном пространстве.

Топологизация — автоматическая или интерактивная процедура построения топологии (2) при преобразовании векторных нетопологических представлений (моделей) в векторные топологические, может входить в состав операций векторизации.

Примечание - В ГИС используются в векторной топологической модели данных.

19 атрибут (пространственного объекта): Именованное свойство, качественная или количественная характеристика пространственного объекта, выражаемая ее значением.

Примечание - В широком смысле атрибутом объекта может быть любой информационный объект: цифровое изображение (графический файл), звуковой файл, текстовой файл, видеофайл, растровая или векторная цифровая карта и т.п.

20 атрибутивные данные (пространственного объекта) (НДП. атрибутика  (пространственного объекта): Набор имен и значений атрибутов пространственного объекта.

Примечание – Атрибутивные данные составляют непозиционную часть пространственных данных, именуемую также их семантикой.

21 атрибутирование: Присвоение пространственному объекту значений его атрибутов.

Не принято в русском языке. Термин не нужен в стандарте.

- 22 слой (пространственных данных): Набор (множество) пространственных объектов, относящихся к одному или нескольким классам (подклассам) в соответствии с используемой системой классификации, в пределах некоторой территории и в единой системе координат.

- Нет однозначного толкования, что же это. Один класс объектов? Классификатор – не основа для выделения слоев. Один и тот же объект по классификатору (например, насленный пункт) может быть в разных слоях (большой – в полигональном, маленький – в точечном). Надо при этом определять, что является «классом» и «подклассом».

23 примитив (НДП. элементарный пространственный объект, элементарный объект): Абстрактный обобщенный тип пространственного объекта с присущими ему геометрическими свойствами и размерностью.

Примитив – относится к типу графики (графической модели), с помощью которой абстрагируется ПО.

В векторной модели - способ представления (описания) пространственного объекта в виде точки, линии или полигона.

3.4 Основные типы примитивов

24 точечный объект (НДП. точка): Пространственный объект, положение которого описывается парой (X и Y) координат.

25 (линейный) сегмент: Отрезок прямой, соединяющий два точечных объекта.

Частный случай 26.

26 линейный объект (НДП. линия, полилиния): Пространственный объект, образованный последовательностью одного или более сегментов, то есть описываемый набором пар координат.

27 полигональный объект (НДП. полигон, область): Пространственный объект, ограниченный замкнутым линейным объектом.

Примечания

1 Полигональный объект может содержать внутренние полигоны, ограниченные собственным линейным объектом.

2 Для идентификации полигона используется его внутренняя точка - центроид, совпадающий или не совпадающий с геометрическим центром полигона.

Не всегда. Например, shp.

28 поверхность: Пространственный объект, образующий в своих границах непрерывное или условно непрерывное поле значений координат Z в системе прямоугольных координат в пространстве.

29 тело: Трехмерный (объемный) пространственный объект.

А оно нам нужно в данной группе  стандартов? Где-нибудь оно еще упоминается?

Примечание – При моделировании тел используются трехмерные расширения традиционных двухмерных моделей данных, например,в виде набора вокселов (объемных, кубических) пикселов.

3.5 Основные типы моделей пространственных данных

30 модель (пространственных) данных: Набор пространственных объектов, сформированных с учетом межобъектных связей, а также общих для всех этих объектов правил цифрового описания и комплекс, состоящий из алгоритмов управления ими

поскольку плохо определен ПО, то через него плохо определена и модель. А где логическая и физическая структура пространственных данных? Не  в модели?

Примечание – В моделях пространственных данных разного типа используются различные форматы данных.

31 векторная модель (пространственных) данных: Модель данных, геометрические свойства которых описаны с помощью примитивов, и, факультативно, имеющих топологические отношения

В растровой модели тоже есть примитивы. Речь идет об описании объектов с помощью графических векторных примитивов.

32 векторная нетопологическая модель (пространственных) данных, модель «спагетти»: Векторная модель данных, не включающая  в себя описание топологических отношений между пространственными объектами.

33 векторная топологическая модель (пространственных) данных): Векторная модель данных, включающая в себя описание топологических отношений между пространственными объектами.

34 растровая модель (пространственных) данных: Модель (пространственных) данных, описывающая предметную область в виде набора пикселов с присвоенными им значениями.

Что за предметная область? Территория на снимке или отсканированная карта это «предметная область»?

Примечание – Пиксел – минимальный адресуемый элемент дискретизации координатной плоскости.

Желательно конкретнее, что это, например, графически: точка? Площадь?

35 регулярная модель (пространственных) данных: Модель (пространственных) данных, описывающая предметную область в виде набора регулярных ячеек с присвоенными им значениями.

Примечание – Ячейка – минимальный адресуемый элемент дискретизации земной поверхности.

Чем отличается ячейка от пикселя?

36 модель геометрической сети: Описание сетей  в виде связанной структуры из ребер и узлов.

Как соотносится с векторной моделью.

Примечание - В ГИС используется для сетевого анализа.

3.6 Функциональные возможности ГИС

3.6.1 Преобразования данных

37 преобразование координат: Изменение координат, основанное на однозначно определенной взаимосвязи, из одной координатной системы в другую, используя одни и те же исходные геодезические даты.

Пример – Между геодезическими и прямоугольными координатами, или между геодезическими координатами и координатами в проекции, или изменение физических единиц, например радиан в градусы или футы в метры.

38 трансформирование координат: Изменение координат при переходе от координатной системы отсчета к системе отсчета, основанной на других датах с помощью однозначной связи.

Примечание – Трансформирование использует параметры, которые могут быть определены эмпирически с использованием набора пунктов, общих для обеих координатных систем отсчета.

39 конвертирование форматов: Преобразование данных из одного формата в другой в рамках одной модели данных.

Не всегда сохраняется модель данных. Набор слоев, атрибутов может быть иной.

40 переклассификация: Замена значений атрибутов пространственных объектов, принадлежащих к одному слою данных.

Ради чего вводится как термин в данном стандарте?

41 генерализация (данных): Обобщение геометрических свойств и/или атрибутов пространственных данных.

Примечание - Главные операторы генерализации: упрощение, сглаживание, прерывание и утоньшение линейных объектов, объединение смежных полигонов, отбор, агрегация, утрирование размеров и формы объектов, изменение их мерности, переклассификация данных.

3.6.2 Преобразования моделей данных

42 векторизация: Преобразование  растровой модели данных в модель векторную.

43 растеризация: Преобразование векторной модели данных в модель растровую.

44 топологизация: Внесение в векторную модель данных изменений, которые превращают ее в векторную топологическую модель.

Термин неудачный.

3.6.3 Оверлейные операции

Данный раздел в стандарте не нужен в такой подробности, или вообще не нужен.

45 (топологический) оверлей: Наложение двух или более полигональных слоев, в результате которого образуется новый слой, состоящий их фрагментов исходных полигонов и наследующий тополого-геометрические свойства и значения их атрибутов.

46 операция «точка в полигоне»: Алгоритм определения принадлежности точки полигону.

47 операция «линия в полигоне»: Алгоритм определения принадлежности линии полигону.

48 графический оверлей: Графическая композиция, получаемая наложением двух или более слоев.

3.6.4 Хранение данных

49 база пространственных данных, БПД (Ндп. база геоданных, база данных ГИС): Совокупность пространственных данных, организованных по определенным правилам, устанавливающим общие принципы описания, хранения и манипулирования данными, и используемая для удовлетворения информационных потребностей пользователя.

50 геореляционная модель (данных): База пространственных данных, построенная с использованием реляционной модели данных.

51 пространственный запрос «объект в полигоне»: Запрос на поиск пространственных объектов внутри или вне области, образованной кругом, прямоугольником или фигурой произвольной формы.

52 пространственный поиск «объект в базе»: Поиск объектов в пространственной базе данных по условиям, содержащим координаты или функции от них.

53 метаданные: Данные о пространственных данных.

Примечание - Пространственные метаданные, описывающие набор пространственных данных, в общем случае могут содержать любую комбинацию из сведений о составе, статусе (актуальности и обновляемости), происхождении, местонахождении, качестве, форматах представления, условиях доступа, приобретения и использования, авторских правах на данные, применяемых системах координат, позиционной точности, масштабах и других позиционных характеристиках.

3.6.5 Пространственный анализ и моделирование

54 сетевой анализ: Решение оптимизационных задач на сетях.

Примечание - К числу основных задач относят: поиск кратчайшего или оптимального пути, в том числе в условиях ограничений на передвижение, расчет зон обслуживания и оптимизация пунктов обслуживания, решение транспортной задачи и задачи коммивояжера.

55 построение буферной зоны: Порождение полигонального объекта, граница которого образована линией, равноудаленной от точечного и линейного объекта или границы полигонального объекта.

56 цифровая модель рельефа: Описание рельефа (поверхности) с помощью триангуляционной или сеточной модели, а также в виде структурных моделей, учитывающих сеть его структурных линий и особых точек.

57 триангуляционная модель: Описание рельефа в виде набора высотных отметок в узлах треугольников – элементов триангуляции Делоне и ее обобщений.

58 сеточная модель: Описание рельефа в виде набора высотных отметок в узлах прямоугольной регулярной сети (в виде матрицы высот).

Примечание – Регулярная сеть может быть составлена из равносторонних (равнобедренных) треугольников, квадратов или прямоугольников.

59 структурная модель рельефа: Описание рельефа в виде множества координат Х, У, Н, состоящего из набора подмножеств, каждое из которых  описывает структурную линию рельефа.

Примечание - Структурными линиями рельефа являются линии водоразделов, тальвегов, бровок оврагов и лощин.

60 аналитическая модель рельефа: Модель рельефа, предполагающая использование нелинейных методов интерполяции высот.

Примечание – В аналитических моделях рельефа используются полиномиальные, мультиквадратические, тригонометрические и другие функции.

3.6.6 Ввод и вывод данных

только экспорт и импорт? А цифрование, векторизация, полевке данные, GPS, дешифрирование?

61 импорт (данных): Передача данных из внешней среды для использования в данной ГИС.

Что такое внешняя среда? Если данные сторонней организации в формате, воспринимаемом ГИС, то это «импорт»?

62 визуализация (данных): Преобразование цифровых данных в изображение, доступное для восприятия человеком или специальным устройством.

Примечание - Программные средства ГИС обеспечивают визуализацию данных в форме картографических, графических, виртуально-реальностных и других геоизображений, выводимых на монитор компьютера, принтер, плоттер или иное устройство отображения.

63 экспорт (данных): Передача данных во внешнюю среду для использования вне данной ГИС.

Просто перепишу на электронный носитель для использования другими системами, понимающими  мой формат, и это «экспорт»?

3.7 Сетевые ГИС

64 интернет-ГИС: Геоинформационная система, функционирующая в среде глобальной сети Интернет или ее веб-службы (WWW), размещенная на ГИС-сервере и доступная удаленным пользователям.

65 ГИС-сервер: Веб-сервер, обслуживающий удаленный доступ к распределенным ресурсам пространственных данных через Интернет.

66 инфраструктура пространственных данных, ИПД: Информационно-телекоммуникационная система, обеспечивающая доступ пользователей (граждан, хозяйствующих субъектов, органов государственной и муниципальной власти) к национальным (государственным) распределенным ресурсам пространственных данных, а также распространение и обмен в сети  Интернет или иной общедоступной глобальной

сети в целях повышения эффективности их производства и использования.

ИПД включает организованные данные, а не только средства доступа к ним,. Поднять главные положения из примечания в определение.

Примечания

1 ИПД объединяет технологии, научно-техническую политику, стандарты, человеческие и другие ресурсы, необходимые для производства, обработки, хранения, распространения, интеграции и использования пространственных данных.

2 ИПД включает три необходимых компонента:

- базовую пространственную информацию;

- стандарты на пространственные данные и процедуры их производства и использования;

- базы метаданных и механизм доступа к данным, а также организационное обеспечение процессов ее создания и функционирования.

3.8 Основные элементы качества пространственных данных

65 полнота (данных): Необходимая достаточность и неизбыточность данных.

Относительно чего? Если подразумевается цифровая топографическая карта, то можно говорить о полноте данных применительно к определенному масштабу.

67 логическая согласованность (данных): Соблюдение ограничений на атрибутику и тополого-геометрические свойства объектов и их наборов.

68 позиционная точность (данных): Близость к истинным результатов позиционирования объекта в пространстве.

Примечание - Различают точность планового положения объекта и его положения по высоте.

69 временна’я точность (данных): Близость фиксируемого времени существования объекта к фактическому.

70 атрибутивная точность (данных): Близость фактических значений атрибутов к истинным.

Пп65-70. Что в каждом случае является мерой точности?

71 происхождение (данных): Сведения об истории создания набора данных, содержащиеся в базе метаданных и служащие для косвенной оценки их качества.

Алфавитный указатель терминов

| анализ сетевой | 54 |
| --- | --- |
| атрибут | 19 |
| атрибут пространственного объекта | 19 |
| атрибутивные данные | 20 |
| атрибутивные данные пространственного объекта | 20 |
| атрибутика пространственного объекта | 20 |
| атрибутирование | 21 |
| база геоданных | 49 |
| база данных ГИС | 49 |
| база пространственных данных | 49 |
| БПД | 49 |
| векторизация | 42 |
| визуализация | 62 |
| визуализация данных | 62 |
| генерализация | 41 |
| генерализация данных | 41 |
| геоданные | 3 |
| геоинформатика | 5 |
| геокодирование | 16 |
| геокодирование пространственного объекта | 16 |
| геоматика | 6 |
| геометрия пространственного объекта | 17 |
| геообъект | 2 |
| ГИС | 1 |
| ГИС-сервер | 65 |
| данные географические | 3 |
| данные геоинформационные | 3 |
| данные геопространственные | 3 |
| данные пространственные | 3 |
| запрос пространственный «объект в полигоне» | 51 |
| идентификатор | 14 |
| идентификатор пространственного объекта | 14 |
| импорт | 61 |
| импорт данных | 61 |
| интернет-ГИС | 64 |
| инфраструктура пространственных данных | 66 |
| ИПД | 66 |
| конвертирование форматов | 39 |
| линия | 26 |
| метаданные | 53 |
| модель геореляционная | 50 |
| модель данных | 30 |
| модель данных векторная | 31 |
| модель данных векторная нетопологическая | 32 |
| модель данных векторная топологическая | 33 |
| модель данных геореляционная | 50 |
| модель данных растровая | 34 |
| модель данных регулярная | 35 |
| модель пространственных данных | 30 |
| модель пространственных данных векторная | 31 |
| модель пространственных данных векторная нетопологическая | 32 |
| модель пространственных данных векторная топологическая | 33 |
| модель пространственных данных растровая | 34 |
| модель пространственных данных регулярная | 35 |
| модель рельефа аналитическая | 60 |
| модель рельефа структурная | 59 |
| модель рельефа цифровая | 56 |
| модель сети | 36 |
| модель сети геометрической | 36 |
| модель сеточная | 58 |
| модель триангуляционная | 57 |
| обеспечение географической информационной системы аппаратное | 8 |
| обеспечение географической информационной системы информационное | 9 |
| обеспечение географической информационной системы организационное | 11 |
| обеспечение географической информационной системы правовое | 10 |
| обеспечение географической информационной системы программное | 6 |
| обеспечение географической информационной системы техническое | 8 |
| область | 27 |
| объект географический | 2 |
| объект геоинформационный | 2 |
| объект линейный | 26 |
| объект полигональный | 27 |
| объект пространственный | 2 |
| объект простой | 12 |
| объект пространственный простой | 12 |
| объект сложный | 13 |
| объект пространственный сложный | 13 |
| объект пространственный элементарный | 23 |
| объект составной | 13 |
| объект точечный | 24 |
| объект элементарный | 23 |
| оверлей | 45 |
| оверлей графический | 48 |
| оверлей топологический | 45 |
| операция «линия в полигоне» | 47 |
| операция «точка в полигоне» | 46 |
| отношения топологические |  |
| отношение пространственных объектов топологические | 18 |
| переклассификация | 40 |
| поверхность | 28 |
| позиционирование | 15 |
| позиционирование пространственного объекта | 15 |
| поиск пространственный «объект в базе» | 52 |
| полигон | 27 |
| полилиния | 26 |
| полнота | 67 |
| полнота данных | 67 |
| построение зоны буферной | 55 |
| преобразование координат | 37 |
| примитив | 23 |
| происхождение | 72 |
| происхождение данных | 72 |
| растеризация | 43 |
| свойства геометрические | 17 |
| свойства пространственного объекта геометрические | 17 |
| сегмент | 25 |
| сегмент линейный | 25 |
| система геоинформационная | 1 |
| система информационная географическая | 1 |
| слой | 22 |
| слой пространственных данных | 22 |
| согласованность данных | 68 |
| согласованность данных логическая | 68 |
| тело | 29 |
| технология геоинформационная | 4 |
| топологизация | 44 |
| топология пространственных объектов | 18 |
| точка | 24 |
| точность данных | 69 |
| точность данных временная | 70 |
| точность данных позиционная | 69 |
| точность данных атрибутивная | 71 |
| трансформирование координат | 38 |
| экспорт | 63 |
| экспорт данных | 63 |

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Термины и определения общетехнических понятий,

необходимые для понимания текста стандарта

А.1 информация: Сведения, воспринимаемые человеком и (или) специальными устройствами как отражение фактов материального или духовного мира в процессе коммуникации (по ГОСТ 7.0-99)

А.2 данные: Информация, представленная в виде, пригодном для обработки автоматическими средствами при возможном участии человека (по ГОСТ 15971)

А.3 информационная система: Система, предназначенная для хранения, обработки, поиска, распространения, передачи и предоставления информации (по ГОСТ 7.0-99)

А.4 информационная технология: Совокупность методов, производственных процессов и программно-технических средств, объединенных в технологический комплекс, обеспечивающий сбор, создание, хранение, накопление, обработку, поиск, вывод, копирование, передачу и распространение информации (по ГОСТ 7.0-99)

А.5 информационные ресурсы: Совокупность данных, организованных для эффективного получения достоверной информации

А.6 база данных: Организованная в соответствии с определенными правилами и поддерживаемая в памяти компьютера совокупность данных, характеризующая актуальное состояние некоторой предметной области и используемая для удовлетворения информационных потребностей пользователя

А.7 предметная область: часть («срез», «аспект») реального мира, составляющая предмет информационного моделирования в информационной системе

А.8 модель данных: Представление данных и их взаимосвязей (отношений), описывающих понятия проблемной среды

А.9 информационная инфраструктура: Совокупность организационных структур, которые поддерживают функционирование и развитие информационного пространства страны, а также средств информационного взаимодействия, обеспечивающих доступ граждан и организаций к ее информационным ресурсам

А.10 точность: Близость оценок, регистрируемых результатов наблюдений, измерений или вычислений к истинным значениям или принимаемым в качестве таковых

А.11 качество продукции: совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением (по ГОСТ 15467)

УДК ОКС 35.240.70 Т ОКСТУ

Ключевые слова: географическая информационная система, пространственные данные, пространственный объект, типы и свойства пространственных объектов, типы моделей пространственных данных, функциональные возможности географических информационных систем, средства обеспечения географических информационных систем

| Директор Госгисцентра Руководитель организации разработчика, руководитель темы Начальник отдела нормативной документации Руководитель подразделения разработчика, ответственный исполнитель | к.т.н. В.Г.Плешков Т.Н.Максимова к.т.н. Л.Я.Лимонтов |
| --- | --- |
| Начальник сектора отдела нормативной документации Исполнитель |  |
| СОИСПОЛНИТЕЛЬ Директор Института географии РАН | академик В.М.Котляков |
| Ведущий научный сотрудник Института географии РАН | к.г.н.А.В.Кошкарев |