Федеральное  агентство  по  техническому 
 регулированию  и  метрологии

|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р ( проект ) |
| --- | --- | --- |

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ИНФОРМАЦИОННЫЕ  СИСТЕМЫ

ТЕРМИНЫ  И  ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его

принятия

Москва

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН рабочей группой, состоящей из представителей Государственного научно-внедренческого центра геоинформационных систем и технологий (Госгисцентр) и Института географии Российской Академии Наук (ИГ РАН)

ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 394 «Географическая информация/геоматика»

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ  Постановлением Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от __ _______ 2005 г. N ________

## 3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

3.1 Общие понятия

3.2 Средства обеспечения ГИС

3.3 Типы и свойства пространственных объектов

3.4 Основные типы примитивов

3.5 Основные типы моделей пространственных данных

3.6 Функциональные возможности ГИС 3.7 Сетевые ГИС 3.8 Основные элементы качества пространственных данных

Алфавитный указатель терминов

Приложение А Термины и определения общетехнических понятий, необходимые для понимания текста стандарта

Введение

Установленные в стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области геоинформатики.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в круглых скобках после стандартизованного термина и обозначены пометой «Ндп».

Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина.

В стандарте приведен алфавитный указатель терминов на русском языке.

При применении настоящего стандарта приведенные в нем определения можно при необходимости изменять, вводя в них произвольные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов и/или указывая объекты, относящиеся к определенному понятию. Эти изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.

Термины и определения общетехнических понятий, необходимые для понимания текста стандарта, приведены в приложении А.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, представленные аббревиатурой, а также приведенные в алфавитном указателе, — светлым и синонимы — курсивом.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ИНФОРМАЦИОННЫЕ  СИСТЕМЫ

Термины и определения

Geographical information systems.

Terms and difinitions

###### Дата введения  2005-ХХ-ХХ

1  Область применения

- Настоящий стандарт устанавливает основные термины и определения понятий в области геоинформатики. (или геомоделирования ?)

- Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуется использовать во всех видах документации и литературы по геоинформатике, входящих в сферу работ по стандартизации и (или) использующих результаты этих работ.

- Настоящий стандарт следует применять совместно с ГОСТ 28441, ГОСТ 21667, ГОСТ 15971.

- Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

| ГОСТ 7.0-99 | Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения |
| --- | --- |
| ГОСТ 15467-79 | Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения |
| ГОСТ 15971-90 | Системы обработки информации. Термины и определения |
| ГОСТ 21667-76 | Картография. Термины и определения |
| ГОСТ 28441-99 | Картография цифровая. Термины и определения |

______________________________________________________________

Проект, первая редакция

- Термины и определения

  - Общие понятия

1 географическая информационная система, геоинформационная система, ГИС: Информационная система, оперирующая пространственными данными. Если кто-то будет “оперировать” пространственными данными, описывая свою кухню (или кабину космической станции) в САПР в системе координат этой кухни (космической станции), то в соответствии с данным определением это будет геоинформационная система. Кроме того, система для моделирования пространственной структуры молекул тоже будет геоинформационной. Замечательно! Пусть теперь кто-нибудь попробует ограничить область геоинформатики! Тут мы ему сопли и утрем этим определением.

Примечания

1 По пространственному охвату различают глобальные (планетарные), субконтинентальные, национальные, межнациональные, региональные, субрегиональные и локальные (местные) ГИС. В Российской Федерации принято различать федеральные ГИС (ФГИС), региональные (РГИС), муниципальные (МГИС) и локальные (ЛГИС).

2 В наименованиях ГИС может быть отражена их проблемная специализация (решаемые задачи), включая инвентаризацию, анализ, оценку, мониторинг, прогноз, управление и планирование, поддержку принятия решений; для этого рекомендуется использовать конструкцию «ГИС для…».

Пример – ГИС для оценки состояния лесных ресурсов.

3 Предметная область может быть включена в наименование ГИС в виде:

- прилагательного, производного от ее наименования;

Пример - земельная ГИС.

- путем ее указания в родительном падеже;

Пример - ГИС коммунального хозяйства.

- в виде имени собственного в именительном падеже, заключенного в кавычки;

Пример -  ГИС «Особо охраняемые природные территории».

2 пространственный объект (Ндп. геообъект, геоинформационный объект, географический объект): Цифровая модель материального или абстрактного объекта реального или виртуального мира с указанием идентификатора, кода характера локализации, позиционирования объекта и его атрибутивных данных. (Характер локализации может явно не указываться, а следовать из контекста. Некоторые типы объектов могут не иметь “атрибутивных” данных. Например, балкон, бассейн нефтяной, ворота, ворота габаритные и т. д. по тексту проекта стандарта “Каталог объектов местности”. Может быть принять такое определение: “Пространственный объект – замкнутое множество точек некоторого пространства”?)

Примечания

1 Объектом может быть неподвижный или движущийся простой или сложный объект, явление, событие, процесс и ситуация.

2 Моделируемый объект может относиться к территории, акватории, недрам и воздушному пространству Земли, околоземному космическому пространству, другим космическим телам и небесной сфере (даже так?).

3 В более широком смысле под пространственным объектом понимается как сам объект, так и адекватная ему цифровая модель

3 пространственные данные (Ндп. геоинформационные данные, геопространственные данные, географические данные, геоданные): Данные о пространственных объектах и их наборах. Геопространственные данные должны быть видовым понятием по отношению к пространственным данным. Геопространственные данные - пространственные данные, представленные в системе координат, связанной с земной поверхностью)

4 геоинформационная технология, ГИС-технология: Совокупность приемов, способов и методов применения средств вычислительной техники (программно-технических средств передачи и обработки информации), позволяющая реализовать функциональные возможности ГИС.

5 геоинформатика: Область, объединяющая науку о принципах и методах цифрового моделирования объектов реальности (предметной области) в форме пространственных данных (с использованием геопространственных данных), технологию создания и использования геоинформационных систем, производство геоинформационной продукции и оказание геоинформационных услуг. (Нужно ли разделять технологию и производство? Любое производство существует только как реализация некоторой технологии или “суммы технологий”. С другой стороны, технология как актуальность, а не потенциальная возможность, есть фрагмент функционирующего производства. Не лучше ли различать теорию и практику?)

6 геоматика: Область, объединяющая методы и средства интеграции информационных технологий сбора и обработки и использования геопространственных данных, (включая геоинформационные технологии) убрать.

3.2 Средства обеспечения ГИС

7 программное обеспечение географической информационной системы: Совокупность программ, в которых реализованы функциональные возможности ГИС, и сопровождающей программной документации.

Примечание - В зависимости от полноты реализации функциональных возможностей ГИС и назначения программного обеспечения разрабатываются и используются универсальные (полнофункциональные) ГИС, картографические визуализаторы, векторизаторы картографических изображений, векторные графические редакторы, информационно-справочные системы, расчетно-аналитические системы (средства пространственного анализа и моделирования), средства обработки данных дистанционного зондирования (обработки цифровых изображений), ГИС для публикации карт в Интернет, иные типы программного обеспечения, в том числе специализированного, для выполнения отдельных функций и групп функций ГИС, ориентированные на конкретные предметные области и проблемную среду.

8 техническое обеспечение географической информационной системы (НДП. аппаратное обеспечение географической информационной системы): Комплекс технических средств, используемых для реализации функциональных возможностей ГИС, включая средства ввода, обработки, хранения и передачи данных.

Примечание - Техническое и программное обеспечение ГИС объединяются понятием программно-технического (аппаратно-программного) обеспечения ГИС.

9 информационное обеспечение географической информационной системы: Совокупность информационных ресурсов (баз геопространственных данных и иных структурированных наборов данных и знаний),  информационных услуг, классификаторов, правил цифрового описания, (знаний о предметной области, картографических знаний) форматов данных и соответствующей документации, предоставляемых пользователю и (или) разработчику ГИС для решения задач ее создания, эксплуатации и использования.

Примечание - К основным источникам пространственных данных в ГИС относят цифровые топографические и тематические карты, данные дистанционного зондирования Земли из космоса, данные систем спутникового позиционирования GPS и ГЛОНАСС; для крупномасштабных приложений используются геодезические данные, получаемые цифровой (электронной) аппаратурой и приборами для геодезических измерений, данные воздушного и наземного лазерного сканирования; дополнительно используются данные земельного, градостроительного, водного и лесного кадастров, кадастра недвижимости, кадастра полезных ископаемых и иных государственных кадастров, данные органов государственной статистики, иные пространственные и непространственные данные.

10 правовое обеспечение географической информационной системы: Совокупность правовых норм, регламентирующих правовые отношения при создании и функционировании ГИС. Может быть лучше сказать – в течение всего жизненного цикла ГИС. Эта формулировка подразумевает и фазу ликвидации ГИС.

11 организационное обеспечение географической информационной системы: Совокупность стратегий, регламентированных мер, научно-технической документации, стандартов, организационно-правовых форм, материальных и финансовых ресурсов и квалифицированных кадров, поддерживающих функционирование ГИС на всех стадиях ее жизненного цикла.

3.3 Типы и свойства пространственных объектов

12 простой (пространственный) объект: Индивидуальный (любой объект является индивидуальным) и принимаемый за неделимый пространственный объект.

13 сложный (пространственный) объект (НДП. составной объект): Два или более простых пространственных объектов, рассматриваемые как единое целое. (Объект, состоящий из нескольких простых и/или сложных объектов).

14 идентификатор (пространственного объекта): Код пространственного объекта, присваиваемый ему в соответствии с используемой системой классификации объектов предметной области или уникальный номер, назначаемый информационной системой. (Идентификатор – это не код. Код – это тип).

15 позиционирование (пространственного объекта): Указание положения объекта в системах координат  двухмерного или трехмерного пространства и системах координат времени в явной форме или путем геокодирования.

16 геокодирование (пространственного объекта): Косвенное (неявное) описание местоположения пространственного объекта путем его соотнесения с позиционированным объектом.

Примечание - Местоположение геокодированного объекта обычно описывается через географическое название, почтовый адрес, почтовый код и другие идентификационные и адресные характеристики какого-либо позиционированного объекта.

17 геометрические свойства (пространственного объекта) (НДП. геометрия (пространственного объекта): Позиционная часть описания пространственного объекта.

Примечание - Геометрия пространственного объекта называется также его метрикой. (Геометрия=метрика+топология).

18 топологические отношения (пространственных объектов) (НДП. топология(пространственных объектов): Свойства пространственных объектов, не нарушающиеся при взаимно-однозначных и взаимно-непрерывных преобразованиях. (?! Это, конечно, так. Но “широким массам” может быть непонятно. Может быть, лучше определить, как “отношения, не изменяющиеся при непрерывных деформациях объектов”?)

Примечание - В ГИС используются в векторной топологической модели данных. (Топология присутствует и в нетопологической модели данных).

19 атрибут (пространственного объекта): Именованное свойство, качественная или количественная характеристика пространственного объекта, выражаемая ее значением. (Вообще-то, атрибут – неотделимое свойство объекта, противопоставляемое акциденциям – случайным свойствам объекта. Так, атрибутом любого искусственного объекта является его функциональное назначение. Атрибутом здания является его способность служить защитой людей, материалов или механизмов от влияния внешней среды. Цвет же здания является случайным свойством, зависящим даже от того, какая краска в тот момент оказалась в магазине или на складе. Но в ГИС этот термин пришел из теории баз данных, где атрибутом называют имя столбца в таблице. В таком столбце (графе) может быть не только значение свойства, но и другой объект. В базах данных геометрические (или позиционные) данные, в том числе и координаты, также являются атрибутами.

Таким образом, смысл термина “атрибут” здесь не совпадает ни с общеупотребительным, ни с принятым в теории баз данных. Не лучше ли свойства называть свойствами? В конце концов, объекты, свойства и отношения являются фундаментальными понятиями и нет особых резонов отказываться от них.

Примечание - В широком смысле атрибутом объекта может быть любой информационный объект: цифровое изображение (графический файл), звуковой файл, текстовой файл, видеофайл, растровая или векторная цифровая карта и т.п. (Не лучше ли такие “атрибутивные” данные называть ассоциированными? Ассоциировать, то есть, объединять, хотя бы мысленно,  можно  что угодно и с чем угодно.)

20 атрибутивные данные (пространственного объекта) (НДП. атрибутика  (пространственного объекта): Набор имен и значений атрибутов пространственного объекта. (см. замечание к предыдущей статье)

Примечание – Атрибутивные данные составляют непозиционную часть пространственных данных, именуемую также их семантикой.

21 атрибутирование: Присвоение пространственному объекту значений его атрибутов. См. выше.

- 22 слой (пространственных данных): Набор (множество) пространственных объектов, относящихся к одному или нескольким классам (подклассам) в соответствии с используемой системой классификации, в пределах некоторой территории и в единой системе координат. Подмножество объектов, выделенных по некоторому признаку.

23 примитив (НДП. элементарный пространственный объект, элементарный объект): Абстрактный обобщенный тип пространственного объекта с присущими ему геометрическими свойствами и размерностью.

3.4 Основные типы примитивов

24 точечный объект (НДП. точка): Пространственный объект, положение которого описывается парой (X и Y) координат. Не обязательно X и Y. Положение объектов вполне может описываться в терминах широты и долготы. Лучше: “Точечный объект – объект, положение которого на поверхности определяется координатами (одной) точки”.

25 (линейный) сегмент: Отрезок прямой, соединяющий два точечных объекта. (Не лучше ли придерживаться терминологии теории графов и использовать “ребро”? Здесь она весьма к месту.)

26 линейный объект (НДП. линия, полилиния): Пространственный объект, образованный последовательностью одного или более сегментов, то есть описываемый набором пар координат.

27 полигональный объект (НДП. полигон, область): Пространственный объект, ограниченный замкнутым линейным объектом.

Примечания

1 Полигональный объект может содержать внутренние полигоны, ограниченные собственным линейным объектом.

2 Для идентификации полигона используется его внутренняя точка - центроид, совпадающий или не совпадающий с геометрическим центром полигона.

28 поверхность: Пространственный объект, образующий в своих границах непрерывное или условно непрерывное поле значений координат Z в системе прямоугольных координат в пространстве.

29 тело: Трехмерный (объемный) пространственный объект.

Примечание – При моделировании тел используются трехмерные расширения традиционных двухмерных моделей данных, например,в виде набора вокселов (объемных, кубических) пикселов.

3.5 Основные типы моделей пространственных данных

30 модель (пространственных) данных: Набор пространственных объектов, сформированных с учетом межобъектных связей, а также общих для всех этих объектов правил цифрового описания и комплекс, состоящий из алгоритмов управления ими

Примечание – В моделях пространственных данных разного типа используются различные форматы данных.

31 векторная модель (пространственных) данных: Модель данных, геометрические свойства которых описаны с помощью примитивов, и, факультативно, имеющих топологические отношения (Лучше использовать термин “графовая модель”. Нам всем нужно выползать на путь математизации теории.)

32 векторная нетопологическая модель (пространственных) данных, модель «спагетти»: Векторная модель данных, не включающая  в себя описание топологических отношений между пространственными объектами. (Графовая модель, содержащая топологические отношения в неявном виде.)

33 векторная топологическая модель (пространственных) данных): Векторная модель данных, включающая в себя описание топологических отношений между пространственными объектами. (Графовая модель, содержащая топологические отношения в явном виде.)

34 растровая модель (пространственных) данных: Модель (пространственных) данных, описывающая предметную область в виде набора пикселов с присвоенными им значениями.

Примечание – Пиксел – минимальный адресуемый элемент дискретизации координатной плоскости.

35 регулярная модель (пространственных) данных: Модель (пространственных) данных, описывающая предметную область в виде набора регулярных ячеек с присвоенными им значениями.

Примечание – Ячейка – минимальный адресуемый элемент дискретизации земной поверхности.

36 модель геометрической сети: Описание сетей  в виде структуры из ребер и узлов. (А вот и теория графов. Но что такое геометрическая сеть? Почему кошку не назвать кошкой, а граф – графом?)

Примечание - В ГИС используется для сетевого анализа.

3.6 Функциональные возможности ГИС

3.6.1 Преобразования данных

37 преобразование координат: Изменение координат, основанное на однозначно определенной взаимосвязи, из одной координатной системы в другую, используя одни и те же исходные геодезические даты.

Пример – Между геодезическими и прямоугольными координатами, или между геодезическими координатами и координатами в проекции, или изменение физических единиц, например радиан в градусы или футы в метры.

38 трансформирование координат: Изменение координат при переходе от координатной системы отсчета к системе отсчета, основанной на других датах с помощью однозначной связи.

Примечание – Трансформирование использует параметры, которые могут быть определены эмпирически с использованием набора пунктов, общих для обеих координатных систем отсчета.

39 конвертирование форматов: Преобразование данных из одного формата в другой в рамках одной модели данных. (А если в разных?)

40 переклассификация: Замена значений атрибутов пространственных объектов, принадлежащих к одному слою данных. (Это неправильно. Во-первых, переклассификация есть изменение, перестройка системы родовидовых отношений, если под классификацией понимать упорядоченную систему понятий, полученную путем деления объема некоторого исходного (родового) понятия. Например такого, как объект местности или пространственный объект, или инженерные сети, или промышденные предприятия. Во-вторых, если после надстройки 3-го этажа у двухэтажного здания заменить значение 2 на 3 у атрибута “число этажей”, то в соответствии с определением это будет “переклассификация”.)

41 генерализация (данных): Обобщение геометрических свойств и/или атрибутов пространственных данных.

Примечание - Главные операторы генерализации: упрощение, сглаживание, прерывание и утоньшение линейных объектов, объединение смежных полигонов, отбор, агрегация, утрирование размеров и формы объектов, изменение их мерности, переклассификация данных.

3.6.2 Преобразования моделей данных

42 векторизация: Преобразование  растровой модели данных в модель векторную.

43 растеризация: Преобразование векторной модели данных в модель растровую. Дискретизация.

44 топологизация: Внесение в векторную модель данных изменений, которые превращают ее в векторную топологическую модель.

3.6.3 Оверлейные операции

45 (топологический) оверлей: Наложение двух или более полигональных слоев, в результате которого образуется новый слой, состоящий их фрагментов исходных полигонов и наследующий тополого-геометрические свойства и значения их атрибутов.

46 операция «точка в полигоне»: Алгоритм определения принадлежности точки полигону.

47 операция «линия в полигоне»: Алгоритм определения принадлежности линии полигону.

48 графический оверлей: Графическая композиция, получаемая наложением двух или более слоев.

3.6.4 Хранение данных

49 база пространственных данных, БПД (Ндп. база геоданных, база данных ГИС): Совокупность пространственных данных, организованных по определенным правилам, устанавливающим общие принципы описания, хранения и манипулирования данными, и используемая для удовлетворения информационных потребностей пользователя.

50 геореляционная модель (данных): База пространственных данных, построенная с использованием реляционной модели данных.

51 пространственный запрос «объект в полигоне»: Запрос на поиск пространственных объектов внутри или вне области, образованной кругом, прямоугольником или фигурой произвольной формы.

52 пространственный поиск «объект в базе»: Поиск объектов в пространственной базе данных по условиям, содержащим координаты или функции от них.

53 метаданные: Данные о пространственных данных.

Примечание - Пространственные метаданные, описывающие набор пространственных данных, в общем случае могут содержать любую комбинацию из сведений о составе, статусе (актуальности и обновляемости), происхождении, местонахождении, качестве, форматах представления, условиях доступа, приобретения и использования, авторских правах на данные, применяемых системах координат, позиционной точности, масштабах и других позиционных характеристиках.

3.6.5 Пространственный анализ и моделирование

54 сетевой анализ: Решение оптимизационных задач на сетях.

Примечание - К числу основных задач относят: поиск кратчайшего или оптимального пути, в том числе в условиях ограничений на передвижение, расчет зон обслуживания и оптимизация пунктов обслуживания, решение транспортной задачи и задачи коммивояжера.

55 построение буферной зоны: Порождение полигонального объекта, граница которого образована линией, равноудаленной от точечного и линейного объекта или границы полигонального объекта.

56 цифровая модель рельефа: Описание рельефа (поверхности) с помощью триангуляционной или сеточной модели, а также в виде структурных моделей, учитывающих сеть его структурных линий и особых точек.

57 триангуляционная модель: Описание рельефа в виде набора высотных отметок в узлах треугольников – элементов триангуляции Делоне и ее обобщений.

58 сеточная модель: Описание рельефа в виде набора высотных отметок в узлах прямоугольной регулярной сети (в виде матрицы высот).

Примечание – Регулярная сеть может быть составлена из равносторонних (равнобедренных) треугольников, квадратов или прямоугольников.

59 структурная модель рельефа: Описание рельефа в виде множества координат Х, У, Н, состоящего из набора подмножеств, каждое из которых  описывает структурную линию рельефа.

Примечание - Структурными линиями рельефа являются линии водоразделов, тальвегов, бровок оврагов и лощин.

60 аналитическая модель рельефа: Модель рельефа, предполагающая использование нелинейных методов интерполяции высот. (А бикубические сплайны на прямоугольной сетке?)

Примечание – В аналитических моделях рельефа используются полиномиальные, мультиквадратические, тригонометрические и другие функции.

3.6.6 Ввод и вывод данных

61 импорт (данных): Передача (прием!) данных из внешней среды для использования в данной ГИС.

62 визуализация (данных): Преобразование цифровых данных в изображение, доступное для восприятия человеком или специальным устройством.

Примечание - Программные средства ГИС обеспечивают визуализацию данных в форме картографических, графических, виртуально-реальностных и других геоизображений, выводимых на монитор компьютера, принтер, плоттер или иное устройство отображения.

63 экспорт (данных): Передача данных во внешнюю среду для использования вне данной ГИС.

3.7 Сетевые ГИС

64 интернет-ГИС: Геоинформационная система, функционирующая в среде глобальной сети Интернет или ее веб-службы (WWW), размещенная на ГИС-сервере и доступная удаленным пользователям.

65 ГИС-сервер: Веб-сервер, обслуживающий удаленный доступ к распределенным ресурсам пространственных данных через Интернет.

66 инфраструктура пространственных данных, ИПД: Информационно-телекоммуникационная система, обеспечивающая доступ пользователей (граждан, хозяйствующих субъектов, органов государственной и муниципальной власти) к национальным (государственным) распределенным ресурсам пространственных данных, а также распространение и обмен в сети  Интернет или иной общедоступной глобальной

сети в целях повышения эффективности их производства и использования.

Примечания

1 ИПД объединяет технологии, научно-техническую политику, стандарты, человеческие и другие ресурсы, необходимые для производства, обработки, хранения, распространения, интеграции и использования пространственных данных.

2 ИПД включает три необходимых компонента:

- базовую пространственную информацию;

- стандарты на пространственные данные и процедуры их производства и использования;

- базы метаданных и механизм доступа к данным, а также организационное обеспечение процессов ее создания и функционирования.

3.8 Основные элементы качества пространственных данных

65 полнота (данных): Необходимая достаточность и неизбыточность данных.

67 логическая согласованность (данных): Соблюдение ограничений на атрибутику и тополого-геометрические свойства объектов и их наборов.

68 позиционная точность (данных): Близость к истинным результатов позиционирования объекта в пространстве.

Примечание - Различают точность планового положения объекта и его положения по высоте.

69 временна’я точность (данных): Близость фиксируемого времени существования объекта к фактическому.

70 атрибутивная точность (данных): Близость фактических значений атрибутов к истинным.

71 происхождение (данных): Сведения об истории создания набора данных, содержащиеся в базе метаданных и служащие для косвенной оценки их качества.

Алфавитный указатель терминов

| анализ сетевой | 54 |
| --- | --- |
| атрибут | 19 |
| атрибут пространственного объекта | 19 |
| атрибутивные данные | 20 |
| атрибутивные данные пространственного объекта | 20 |
| атрибутика пространственного объекта | 20 |
| атрибутирование | 21 |
| база геоданных | 49 |
| база данных ГИС | 49 |
| база пространственных данных | 49 |
| БПД | 49 |
| векторизация | 42 |
| визуализация | 62 |
| визуализация данных | 62 |
| генерализация | 41 |
| генерализация данных | 41 |
| геоданные | 3 |
| геоинформатика | 5 |
| геокодирование | 16 |
| геокодирование пространственного объекта | 16 |
| геоматика | 6 |
| геометрия пространственного объекта | 17 |
| геообъект | 2 |
| ГИС | 1 |
| ГИС-сервер | 65 |
| данные географические | 3 |
| данные геоинформационные | 3 |
| данные геопространственные | 3 |
| данные пространственные | 3 |
| запрос пространственный «объект в полигоне» | 51 |
| идентификатор | 14 |
| идентификатор пространственного объекта | 14 |
| импорт | 61 |
| импорт данных | 61 |
| интернет-ГИС | 64 |
| инфраструктура пространственных данных | 66 |
| ИПД | 66 |
| конвертирование форматов | 39 |
| линия | 26 |
| метаданные | 53 |
| модель геореляционная | 50 |
| модель данных | 30 |
| модель данных векторная | 31 |
| модель данных векторная нетопологическая | 32 |
| модель данных векторная топологическая | 33 |
| модель данных геореляционная | 50 |
| модель данных растровая | 34 |
| модель данных регулярная | 35 |
| модель пространственных данных | 30 |
| модель пространственных данных векторная | 31 |
| модель пространственных данных векторная нетопологическая | 32 |
| модель пространственных данных векторная топологическая | 33 |
| модель пространственных данных растровая | 34 |
| модель пространственных данных регулярная | 35 |
| модель рельефа аналитическая | 60 |
| модель рельефа структурная | 59 |
| модель рельефа цифровая | 56 |
| модель сети | 36 |
| модель сети геометрической | 36 |
| модель сеточная | 58 |
| модель триангуляционная | 57 |
| обеспечение географической информационной системы аппаратное | 8 |
| обеспечение географической информационной системы информационное | 9 |
| обеспечение географической информационной системы организационное | 11 |
| обеспечение географической информационной системы правовое | 10 |
| обеспечение географической информационной системы программное | 6 |
| обеспечение географической информационной системы техническое | 8 |
| область | 27 |
| объект географический | 2 |
| объект геоинформационный | 2 |
| объект линейный | 26 |
| объект полигональный | 27 |
| объект пространственный | 2 |
| объект простой | 12 |
| объект пространственный простой | 12 |
| объект сложный | 13 |
| объект пространственный сложный | 13 |
| объект пространственный элементарный | 23 |
| объект составной | 13 |
| объект точечный | 24 |
| объект элементарный | 23 |
| оверлей | 45 |
| оверлей графический | 48 |
| оверлей топологический | 45 |
| операция «линия в полигоне» | 47 |
| операция «точка в полигоне» | 46 |
| отношения топологические |  |
| отношение пространственных объектов топологические | 18 |
| переклассификация | 40 |
| поверхность | 28 |
| позиционирование | 15 |
| позиционирование пространственного объекта | 15 |
| поиск пространственный «объект в базе» | 52 |
| полигон | 27 |
| полилиния | 26 |
| полнота | 67 |
| полнота данных | 67 |
| построение зоны буферной | 55 |
| преобразование координат | 37 |
| примитив | 23 |
| происхождение | 72 |
| происхождение данных | 72 |
| растеризация | 43 |
| свойства геометрические | 17 |
| свойства пространственного объекта геометрические | 17 |
| сегмент | 25 |
| сегмент линейный | 25 |
| система геоинформационная | 1 |
| система информационная географическая | 1 |
| слой | 22 |
| слой пространственных данных | 22 |
| согласованность данных | 68 |
| согласованность данных логическая | 68 |
| тело | 29 |
| технология геоинформационная | 4 |
| топологизация | 44 |
| топология пространственных объектов | 18 |
| точка | 24 |
| точность данных | 69 |
| точность данных временная | 70 |
| точность данных позиционная | 69 |
| точность данных атрибутивная | 71 |
| трансформирование координат | 38 |
| экспорт | 63 |
| экспорт данных | 63 |

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Термины и определения общетехнических понятий,

необходимые для понимания текста стандарта

А.1 информация: Сведения, воспринимаемые человеком и (или) специальными устройствами как отражение фактов материального или духовного мира в процессе коммуникации (по ГОСТ 7.0-99)

А.2 данные: Информация, представленная в виде, пригодном для обработки автоматическими средствами при возможном участии человека (по ГОСТ 15971)

А.3 информационная система: Система, предназначенная для хранения, обработки, поиска, распространения, передачи и предоставления информации (по ГОСТ 7.0-99)

А.4 информационная технология: Совокупность методов, производственных процессов и программно-технических средств, объединенных в технологический комплекс, обеспечивающий сбор, создание, хранение, накопление, обработку, поиск, вывод, копирование, передачу и распространение информации (по ГОСТ 7.0-99)

А.5 информационные ресурсы: Совокупность данных, организованных для эффективного получения достоверной информации

А.6 база данных: Организованная в соответствии с определенными правилами и поддерживаемая в памяти компьютера совокупность данных, характеризующая актуальное состояние некоторой предметной области и используемая для удовлетворения информационных потребностей пользователя

А.7 предметная область: часть («срез», «аспект») реального мира, составляющая предмет информационного моделирования в информационной системе

А.8 модель данных: Представление данных и их взаимосвязей (отношений), описывающих понятия проблемной среды

А.9 информационная инфраструктура: Совокупность организационных структур, которые поддерживают функционирование и развитие информационного пространства страны, а также средств информационного взаимодействия, обеспечивающих доступ граждан и организаций к ее информационным ресурсам

А.10 точность: Близость оценок, регистрируемых результатов наблюдений, измерений или вычислений к истинным значениям или принимаемым в качестве таковых

А.11 качество продукции: совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением (по ГОСТ 15467)

УДК ОКС 35.240.70 Т ОКСТУ

Ключевые слова: географическая информационная система, пространственные данные, пространственный объект, типы и свойства пространственных объектов, типы моделей пространственных данных, функциональные возможности географических информационных систем, средства обеспечения географических информационных систем

| Директор Госгисцентра Руководитель организации разработчика, руководитель темы Начальник отдела нормативной документации Руководитель подразделения разработчика, ответственный исполнитель | к.т.н. В.Г.Плешков Т.Н.Максимова к.т.н. Л.Я.Лимонтов |
| --- | --- |
| Начальник сектора отдела нормативной документации Исполнитель |  |
| СОИСПОЛНИТЕЛЬ Директор Института географии РАН | академик В.М.Котляков |
| Ведущий научный сотрудник Института географии РАН | к.г.н.А.В.Кошкарев |