Федеральное  агентство  по  техническому 
 регулированию  и  метрологии

|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р ( проект ) |
| --- | --- | --- |

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ИНФОРМАЦИОННЫЕ  СИСТЕМЫ

ТРЕБОВАНИЯ  К  СОВМЕСТИМОСТИ  ДАННЫХ

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его

принятия

Москва

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН рабочей группой, состоящей из представителей Государственного научно-внедренческого центра геоинформационных систем и технологий (Госгисцентр) и Института географии Российской Академии Наук (ИГ РАН)

ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 394 «Географическая информация/геоматика»

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ  Постановлением Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от __ _______ 2005 г. N ________

## 3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины, определения и сокращения 4 Требования к совместимости данных 4.1 Требования к содержанию и структуре представления данных 4.2 Требования к информационно-справочному сопровождению пространственных данных 5 Состав и содержание документов, сопровождающих пространственные данные в ГИС

Введение

Все географические информационные системы, создаваемые на любую конкретную территорию, должны использовать элементы общей инфраструктуры пространственных данных, координатные и адресные описания одних и тех же объектов. Обеспечение совместимости создаваемой в геоинформационных системах информации необходимо:

- в связи с правовым статусом данных, удостоверяющих местоположение и взаимное расположение объектов – для предотвращения правовых конфликтов, проистекающих вследствие несовместимости данных по конкретным территориям;

- по причинам рационального использования ресурсов – для сокращения непроизводительных затрат (предотвращения дублирования работ по удостоверению местоположения одних и тех же объектов, созданию информации, относящихся к общей инфраструктуре пространственных данных территории и затрат, связанных с последующим устранением последствий несовместимости данных и др.).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ИНФОРМАЦИОННЫЕ  СИСТЕМЫ

Требования к совместимости данных

Geographical information systems.

Requirements to data compatibility

###### Дата введения  2005-ХХ-ХХ

1  Область применения

Настоящий стандарт распространяется на пространственные данные, создаваемые как часть информационных ресурсов (Чего? Может быть – Российской Федерации?) и являющиеся объектами гражданских прав, и на информационные технологии (Нужно ли включать сюда технологии? Если некоторая “ненормальная”, неутвержденная или не принятая (Роскартографией, МО или кем-либо еще) технология обеспечивает создание кондиционной цифровой продукции, то больше ничего и не требуется. И черт с ней, с тем, что ее разработчики не дали кому-то взятку, и она кем-то не освящена. Я считаю включение технологий потенциально опасным пунктом, поскольку могут начаться спекуляции и бюрократические игры. Возможно, что некоторые программные продукты будут проталкиваться теми или иными ведомствами (Роскартографией, МО, Минприроды, Роскомземом и прочая, прочая, прочая) только на том основании, что они их родные. Качество информационных технологий должны оценивать пользователи, а не бюрократы. Разработчики программных продуктов должны обеспечивать их качество за рабочими столами, а не в кабинетах чиновников.)  создания таких данных.

Стандарт устанавливает общие технические требования к совместимости данных по следующим аспектам:

- требования к составу и структуре представления данных, включающие требования к представлению информации о системах координат, классификации данных,  идентификации объектов, форматам представления данных;

- требования к информационному сопровождению данных, включающие требования к метаданным пространственных данных, описанию качества пространственных данных, составу и содержанию документов, посвященных картографической основе географических информационных систем (ГИС).

Стандарт устанавливает общие технические требования к совместимости данных по следующим аспектам:

- по содержанию;

- по форме представления;

- по оформлению.

- Положения стандарта предназначены для применения расположенными на территории Российской Федерации учреждениями, организациями, предприятиями независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими создание федеральных, региональных, муниципальных и корпоративных ГИС.

Положения стандарта используют при формировании и ведении инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации.

- (Последние два предложения нужно убрать или откорректировать, поскольку первое предложение настоящего стандарта с учетом приведенного выше замечания полностью определяет область его применения.)

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

| - ГОСТ Р (проект) | - Географические информационные системы. Термины и определения |
| --- | --- |
| - ГОСТ Р (проект) | - Географическая информация. Метаданные |

- Проект, первая редакция

- 3  Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 28441, 
ГОСТ Р (проект) «Географические информационные системы. Термины и определения» и следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 координатное описание пространственного объекта (короче и понятнее – представление положения объектов): Описание местоположения пространственного объекта в принятой (кем?) системе координат в виде последовательности наборов координат точек, описывающих данный пространственный объект.

3.2 описание (представление) пространственных отношений: Описание взаимных связей пространственных объектов, основанных на их взаимном расположении в принятой системе координат, в виде ссылок описаний одних пространственных объектов на описания других пространственных объектов. невразумительно

3.3 адресное описание пространственного объекта: Минимальный набор атрибутивных характеристик пространственного объекта, позволяющий идентифицировать пространственный объект как уникальный среди других пространственных объектов, включающий наименование пространственного объекта и другие его характеристики, используемые для вербальной коммуникации. Адресное описание не включает в себя координатное описание пространственного объекта.

3.4 наименование пространственного объекта: Текстовое описание объекта, выполняющее функцию описания имени объекта для вербальной коммуникации. Имена объектов могут быть не уникальными. Это семантика типа объекта?

3.5 идентификатор пространственного объекта -  уникальная характеристика пространственного объекта используемая для фиксации связи координатных и адресных описаний (положения и семантических свойств) объектов, контроля взаимного их соответствия и обеспечения непротиворечивости пространственных данных по их объектовому составу (?).

3.6 базовые пространственные данные (топографическая или пространственная основа), БПД – пространственные данные, являющиеся частью инфраструктуры пространственных данных и являющиеся обязательными для использования при создании и изменении всех других видов пространственных данных.

Примечание - В состав базовых пространственных данных первого уровня входят описания следующих пространственных объектов:

- границ Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, населенных пунктов;

- государственной геодезической сети, местные геодезические сети;

- рельефа (высотные отметки, изолинии, матрицы высот);

- гидрографических объектов (почему гидрогафия входит, а растительность нет?);

- наименования географических объектов;

- данные о территориях с особыми режимами производства и оборота пространственных данных, регулируемыми посредством технических регламентов.

В состав базовых пространственных данных второго уровня входят описания следующих пространственных объектов:

- системы объектов государственного земельного кадастра;

- системы объектов государственного лесного кадастра;

- системы объектов улично-дорожной сети (автомобильных, железных и других дорог;

- на урбанизированных территориях – зданий и сооружений (объектов градостроительного кадастра).

БПД – базовые пространственные данные

ГИС – географические информационные системы

ИПД – инфраструктура пространственных данных

СК – система координат

# 4 Требования к совместимости данных

## 4.1 Требования к содержанию и структуре представления данных

Совместимость ГИС на уровне данных, содержащихся в системах, должна обеспечиваться удовлетворением требований по следующим аспектам:

- пространственные данные:

а) система координат, в которой представлены пространственные данные;

б) источники и способы создания координатных описаний объектов пространственных данных;

в) пространственные отношения объектов;

- классификаторы объектов; (Какое отношение имеет классификатор объекта к пространственным отношениям? После этой фразы дальше читать уже не хочется.)

- наименования и адресные описания объектов;

- идентификаторы объектов;

- форматы представления данных об объектах.

### 4.1.1 Требования к системам координат для представления пространственных данных

Для обеспечения совместимости пространственных данных в геоинформационных системах они должны быть представлены в единой государственной системе координат, установленной в Российской Федерации действующим законодательством.

Установленными являются следующие единые государственные системы координат:

- система геодезических координат 1995 года (СК-95) - для использования при осуществлении геодезических и картографических работ;

- геоцентрическая система координат «Параметры Земли 1990 года» (ПЗ-90) - для использования в целях геодезического обеспечения орбитальных полетов и решения навигационных задач.

В случае отсутствия возможности представления в геоинформационных системах пространственных данных непосредственно в единой государственной системе координат, допустимы следующие варианты их представления:

- в иной системе геодезических координат (предыдущих единых государственных системах геодезических координат – СК-42, местных системах координат) с обязательным приложением описания способа перехода от этой системы координат к единой государственной системе координат СК –95;

- в картографической проекции, связанной с СК-95 через формулы проекции, либо связанной с предыдущими едиными государственными системами координат 
(СК-42) или местной, или иной системой координат, с обязательным приложением соответственно формул проекции, связывающих ее с СК-95 или иной указанной системой координат (с обязательным приложением в последнем случае способа перехода от этой системы координат к единой государственной системе координат СК –95);

- в иной прямоугольной системе координат, с обязательным приложением описания способа перехода от этой системы координат к единой государственной системе координат СК –95.

В состав государственных информационных ресурсов могут входить только пространственные данные, удовлетворяющие указанным требованиям.

Если производство, передача, использование пространственных данных с включением их в состав информационных ресурсов осуществляется в рамках отношений между различными субъектами хозяйствования, в том числе цепочек таких отношений, при которых отдельные субъекты хозяйствования не имеют правовых возможностей представления пространственных данных в соответствии с указанными выше требованиями (по соображениям государственной или коммерческой тайны или иным основаниям), указанные требования обеспечиваются субъектом хозяйствования, являющимся правообладателем информационных ресурсов, включающих созданные пространственные данные.

4.1.2 Требования к совместимости координатных описаний объектов

Координатные описания объектов пространственных данных должны соответствовать следующим требованиям:

- в случае совпадения объектов или частей объектов, с объектами или частями объектов, входящими в состав базовых пространственных данных, они должны фиксироваться координатными описаниями, установленными для базовых пространственных данных;

- в случае, когда при создании описаний объектов или частей объектов, в том числе не относящихся к базовым пространственным данным, необходимо изменение (уточнение, модификация) координатных описаний, установленных  для объектов или части объектов базовых пространственных данных, создание координатных описаний объектов должно осуществляться с одновременным изменением базовых пространственных данных;

- объекты или части объектов, общие для различных объектов, входящих в состав информационных ресурсов по данной территории, должны фиксироваться одинаковыми координатными описаниями.

Координатное описание является первичной формой удостоверения местоположения пространственного объекта по отношению к его адресному описанию.

Связь координатного описания пространственного объекта с адресным описанием и другими характеристиками данного объекта в ГИС осуществляется через идентификатор объекта.

Указанные условия могут обеспечиваться на основе соблюдения следующих требований:

- обязательного ведения БПД в форме ГИС;

- обеспечения свободного доступа субъектов, участвующих в создании и изменении пространственных данных, к БПД;

- обязательного использования БПД субъектами, участвующими в создании и изменении пространственных данных;

- обязательного извещения организации, ответственной за ведение БПД, об изменении координатных описаний объектов, относящихся к БПД (например, граница квартала в лесоустройстве, являющаяся одновременно границей и муниципального образования и пр.);

- первоочередного создания координатных описаний тех объектов, которые требуют более высокой точности по соображениям экономической целесообразности и специальным нормативным требованиям, установленным для соответствующих объектов;

- при многопользовательском доступе, предоставляющем права изменения пространственных данных информационных ресурсов, пользователи должны быть категорированы по правам внесения и изменения координатных описаний определенных категорий объектов;

При планировании работ, входящих в состав непосредственного обеспечения инвестиционной деятельности (подбор пространственных данных для выбора участков, подготовка исходно-разрешительной документации, проектирование, строительство, эксплуатация, формирование прав и регламентов пользования территорией), при осуществлении которых требуется  уточнение существующих и формирование новых координатных описаний объектов или соответствующих картографических документов (планов, схем, чертежей, эскизов), по которым можно сформировать такие координатные описания, в состав работ должно быть включены мероприятия, обеспечивающие  повышение совместимости координатных описаний.

### 4.1.3 Требования к совместимости описаний пространственных отношений объектов.

Наряду с фиксацией координатных описаний объектов и обеспечением их совместимости, в ГИС должны фиксироваться пространственные отношения объектов.

Фиксация пространственных отношений объектов является важным средством контроля целостности и непротиворечивости пространственных данных, условием поддержания единого правового координатного и адресного пространства Российской Федерации.

Пространственных отношения объектов в ГИС должны фиксироваться в виде:

- описаний взаимных связей пространственных объектов, основанных на их взаимном расположении в принятой системе координат;

- ссылок в описании одних пространственных объектов на описания других пространственных объектов.

Для точечных объектов – описание точечного объекта как точки начала или конца линейного сегмента линейного объекта, как точки, располагающейся внутри полигонального объекта и др.

Для линейного объекта – описание линейного объекта как границы полигонального объекта, указание идентификаторов полигональных объектов, разделяемых данным линейным объектом.

Для полигонального объекта – описание идентификаторов линейных объектов, составляющих границу полигонального объекта, описание полигональных объектов, вложенных в данный полигональный объект.

Для буферных зон пространственных объектов – описание идентификатора пространственного объекта, для которого  построена данная буферная зона.

Для иерархических отношений пространственных объектов – идентификатор пространственного объекта более высокого уровня,  в который входит данный пространственный объект.

### 4.1.4  Требования к классификации данных

Обязательным условием для формирования в ГИС пространственных данных субъектами, осуществляющими их создание, является наличие классификаторов пространственных данных.

Для предметных областей, для которых существуют утвержденные классификаторы объектов для уровня Российской Федерации в целом, обязательно их использование.

В случае отсутствия классификаторов объектов, утвержденных на уровне Российской Федерации, допустимо принятие классификаторов объектов в качестве временных для уровня субъектов РФ, муниципальных образований, корпоративного использования, с обязательным соблюдением при их подготовке следующих требований:

- использование классификаторов объектов, установленных для БПД и ИПД, в качестве основы для формирования пространственно-отнесенной информации в формируемом классификаторе;

- установление соответствия между кодами и наименованиями классов в данном классификаторе и наименованиями тех же самых классов объектов в действующих нормативно-правовых документах; в случае наличия различных наименований одних и тех же классов объектов в разных источниках, в классификаторе должна присутствовать соответствующая ссылочная информация;

- удостоверение наличия форм фиксации в ГИС координатных и адресных описаний объектов, указываемых в классификаторе; все пространственные объекты, фиксируемые виде адресных и координатных описаний в ГИС, должны присутствовать в классификаторе;

- ссылка на коды и наименования классов объектов, указанных в классификаторе, должны обязательно присутствовать в составе атрибутивных характеристик объектов в ГИС.

### 4.1.5 Требования к наименованиям и адресным описаниям объектов

В качестве наименований объекта пространственных данных используется текстовое описание объекта, выполняющее функцию описания имени объекта для вербальной коммуникации. Имена объектов могут быть не уникальными.

Установление, нормализация, употребление, регистрация, учет и сохранение наименований географических объектов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Адресное описание является вторичной формой удостоверения местоположения пространственного объекта, по отношению к его координатному описанию.

Адресное описание пространственного объекта должно представлять собой  минимальный набор атрибутивных характеристик пространственного объекта, позволяющий идентифицировать пространственный объект как уникальный среди других пространственных объектов. Адресное описание включает наименование пространственного объекта и другие его характеристики, используемые для вербальной коммуникации. Адресное описание не включает в себя координатное описание пространственного объекта. Ссылка от адресного описания на координатное описание объекта осуществляется через идентификатор объекта.

Для обеспечения совместимости пространственных данных адресные описания объектов должны соответствовать следующим требованиям:

- в пределах одной и той же системы пространственных объектов и класса объектов адресное описание должно быть уникальным;

- каждому адресному описанию должно быть поставлено в соответствие его координатное описание, при  этом должно быть удостоверено, что идентификаторы, присвоенные координатному описанию и адресному описанию, совпадают;

- пространственным объектам, имеющим одинаковые наименования, не могут быть поставлены в соответствие одинаковые координатные и адресные описания и идентификаторы;

- в случае отсутствия адресного описания объекта, его функция выполняется идентификатором объекта.

Атрибутивные характеристики, присваиваемые пространственным объектам, должны ссылаться на адресные описания объектов.

### 4.1.6 Требования к идентификации объектов

Идентификатор пространственного объекта является уникальной характеристикой пространственного объекта, используемой для фиксации связи координатных и адресных описаний объектов, контроля взаимного их соответствия и обеспечения непротиворечивости пространственных данных по их объектовому составу.

При формировании идентификаторов пространственных объектов должны учитываться следующие требования:

- идентификатор пространственного объекта должен быть уникальным на всей территории российской Федерации;

- идентификатор может включать числовое значение (счетчик) уникальное в пределах каждого субъекта, осуществляющего ведение информационных ресурсов; бред!

Примечание – За уникальность счетчика в пределах каждого субъекта несет ответственность сам этот субъект. Дополнительно к счетчику при идентификации объекта фиксируется уникальный код субъекта в государственной системе регистрации и учета физических и юридических лиц и наименование, под которым он зарегистрирован (учтен).

- в случае государственных информационных ресурсов, если в вертикальной структуре управления  установлена система идентификации, единая по всей территории страны, то в качестве идентификатора используется идентификатор пространственного объекта из этой системы;

- в случае, если пространственный объект полностью совпадает по координатному описанию с объектом БПД (ИПД), в дополнение к идентификатору объекту присваивается ссылка на идентификатор соответствующего объекта БПД (ИПД);

- в случае, если данный пространственный объект уже учтен в существующих системах информационных ресурсов как пространственный объект или как его часть (совпадают либо координатные, либо адресные описания, либо и те и другие), то обязательна ссылка на идентификатор объекта в этих системах информационных ресурсов.

### 4.1.7 Требования к форматам представления данных

Формат представления пространственных данных в ГИС для обеспечения совместимости должен удовлетворять следующим условиям:

- иметь доступное для публичного пользование описание формата данных, в которое включаются все указанные в настоящем стандарте характеристики пространственных данных; описание должно быть достаточным для того, чтобы можно было применять существующие конверторы или разработать новые конверторы данных в открытые обменные и внутренние форматы  геоинформационных систем;

- описание формата должно соответствовать реально поставляемым  в этом формате данных, все изменения реально поставляемых данных относительно описания формата должны быть оперативно отражены в изменении описания;

- в случае представления данных в формате, для которого публичное описание отсутствует, к таким данным должны прилагаться конверторы, позволяющие преобразовать данные в открытые обменные и внутренние форматы  геоинформационных систем.

Формат для векторных пространственных данных  должен включать:

- описание собственно пространственных данных, включая координатные описания, описания пространственных отношений объектов, принадлежность данных к классам в соответствии с классификатором, адресные описания, идентификаторы объектов,

- документальное сопровождение данных, включая данные о системе координат, качественные характеристики данных, включая характеристики, позволяющие определить степень точности, достоверности, актуальности данных, использованные классификаторы данных.

Следует различать представление таких элементов пространственных данных, как слои, атрибутивные данные, темы и пр., и композиции этих элементов пространственных данных (проекты, карты и др.).  Минимально допустимым вариантом является конвертация в открытые форматы и из открытых форматов таких элементов, как координатные описания объектов, адресных описаний объектов, их связей между собой через идентификаторы, классификаторов объектов. Возможности передачи пространственных отношений зависят от характеристик геоинформационных систем, определяющих их возможности работать с конкретными видами пространственных отношений. Максимальным вариантом является конвертация композиций отдельных элементов формата данных ГИС, таких как проекты, карты и др.

## 4.2 Требования к информационно-справочному сопровождению пространственных данных

Информационно-справочное сопровождение пространственных данных в плане их совместимости должно решать следующие задачи:

- обеспечить решение информационно-справочных и поисковых задач по информационным ресурсам пространственных данных, формируемых различными субъектами по одной и той же территории;

- обеспечить оценку степени совместимости пространственных данных на конкретной территории и, на этой основе, уровень качества существующего правового координатного и адресного пространства территории, уровня его внутренней конфликтности и благоприятности для привлечения и реализации инвестиционной и иной экономической активности;

- обеспечить планирование и управление процессами повышения совместимости пространственных данных, снижения конфликтности пространственных данных, повышения правовой защищенности различных видов деятельности, связанных  с использованием территории, повышением их экономической эффективности и снижением затрат.

Информационно-справочное обеспечение пространственных данных в ГИС включает:

- информационно-справочное обеспечение ранее созданных данных;

- информационно-справочное обеспечение создаваемых или изменяемых (модифицируемых) пространственных данных.

Информационно-справочное обеспечение пространственных данных при его интеграции организуется:

- по вертикали управления процессами создания и модификации конкретных видов пространственных данных (блоки ИПД, земельный кадастр, лесной кадастр, водный кадастр и др.)

- по территориальным единицам – субъектам РФ, муниципальным образованиям на основе интеграции всех видов имеющихся по данной территории пространственных данных.

ГИС должны включать следующие элементы информационно-справочного сопровождения данных:

- метаданные пространственных данных;

- описание качества пространственных данных;

- описание правового статуса данных.

4.2.1 В рамках информационно-справочного сопровождения пространственных данных в ГИС должны фиксироваться следующие характеристики:

- использованные при создании и модификации данных элементы ИПД и БПД;

- характеристики согласованности пространственных данных с другими пространственными данными, имеющимися по той же территории;

- системы координат, в которых зафиксированы пространственные данные;

- классификаторы, в соответствии с которыми зафиксированы объекты пространственных данных;

- системы построения адресов и наименований, в соответствии с которыми зафиксированы объекты пространственных данных;

- система идентификации объектов пространственных данных;

- сведения о происхождении и достоверности данных;

- актуальность данных во времени (период времени действия данных);

- правовой статус пространственных данных.

Вышеуказанные характеристики более подробно описаны в ГОСТ Р (проект) «Географическая информация. Метаданные»

### 4.2.2 Описание качества пространственных данных

Основной проблемой качества пространственных данных в настоящее время является их совместимость в плане формирования единого правового координатного и адресного пространства на всех уровнях (РФ, субъектов РФ, муниципальных образований). Наличие несовместимости пространственных данных об объектах одной и той же территории влечет за собой увеличение их конфликтности в правовом плане и рост затрат на все виды деятельности, связанные с использованием данной территории.

Уровень качества пространственных данных определяется на основе указания характеристик их соответствия требованиям, предъявляемым к:

- системам координат, в которых представлены пространственные данные;

- совместимости координатных описаний объектов;

- совместимости описаний пространственных отношений объектов;

- классификации данных;

- наименованиям и адресным описаниям объектов;

- идентификации объектов;

- форматам представления данных.

Требования, соответствие которым должно быть указано при определении качества пространственных данных, изложены в 4.1.1-4.1.7 настоящего стандарта.

Качество пространственных данных также характеризуется их полнотой, позиционной точностью, соответствием данных установленному периоду времени их действия или иными показателями их временной точности (актуальности), дополнительными характеристиками их происхождения  и правовым статусом.

Для пространственных данных, входящих в состав инфраструктуры пространственных данных (базовых пространственных данных), эта принадлежность также должна быть указана.

### 4.2.3 Требования к определению правового статуса пространственных данных

Информационно-справочное описание пространственных данных должно включать характеристику правового статуса пространственных данных, поскольку данный стандарт рассматривает пространственные данные как часть информационных ресурсов и объекты гражданских прав.

Правовой статус пространственных данных описывается при помощи  характеристик, указывающих:

- принадлежность данных к конкретному виду информационных ресурсов, введенному в действие федеральным законодательством, нормативными актами субъектов РФ, муниципальным образований, юридических и физических лиц;

- принадлежность данных к ИПД и БПД;

- владелец пространственных данных с указанием вида владения и наличия законных оснований для владения;

- период времени, в пределах которого действует установленный правовой статус пространственных данных;

- соответствие данных требованиям, предъявляемым к их совместимости с другими пространственными данными, и наличие потенциальных или реально зафиксированных правовых конфликтов пространственными данных в результате их несовместимости.

Описания правового статуса пространственных данных могут относиться как к отдельным пространственным объектам, так и к их совокупностям, однородным в данном отношении.

Описания правового статуса пространственных данных  должны использоваться при создании новых или изменениях  существующих пространственных данных в целях повышения их совместимости с другими пространственными данными и уменьшения правовых конфликтов пространственных данных.

### 5 Состав и содержание документов, сопровождающих пространственные данные в ГИС

Пространственные данные в ГИС должны сопровождаться следующими документами, необходимыми для оценки и использования сведений об их совместимости с другими пространственными данными:

- описание правового статуса пространственных данных, в соответствии с 4.2.3 настоящего стандарта;

- описание качества пространственных данных, в соответствии с 4.2.2 настоящего стандарта;

- описание соответствия общим требованиям, предъявляемым к информационно-справочному сопровождению пространственных данных.

УДК ОКС 07.040 Т ОКСТУ

Ключевые слова: совместимость пространственных данных, информационные ресурсы, базовые пространственные данные, содержание и структура представления данных, координатное описание пространственного объекта, адресное описание пространственного объекта

| Директор Госгисцентра Руководитель организации разработчика, руководитель темы Начальник отдела нормативной документации Руководитель подразделения разработчика, ответственный исполнитель | к.т.н. В.Г.Плешков Т.Н.Максимова к.т.н. Л.Я.Лимонтов |
| --- | --- |
| Начальник сектора отдела нормативной документации Исполнитель |  |
| СОИСПОЛНИТЕЛЬ |  |
| Директор Института географии РАН Заведующий.центром геоинформационных исследований Института географии РАН Ведущий инженер | академик В.М.Котляков к.г.н.Н.Н.Казанцев к.т.н.М.Э.Флейс |